TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1543

1. - 23. Demontujte označené díly, kryty, panely středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

24.	Na táhle bovdenu řazení odřízněte označený plastový kroužek.

25. Na označeném místě kulisy řazení (strana spolujezdce) zhotovte žlábek pro stopku frézy.

26.	Do zhotoveného žlábku vložte stopku frézy Ø 27 (BF 2+3) a profrézujte stěnu kulisy řazení. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

27. Dle obr. demontujte tři označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

28.	- 29. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

30.	- 31. Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 75. Šroub ještě nezatrhávejte. Seřiďte dle potřeby požadovanou polohu podpěry.

32.	 Na místo demontovaných bočních originál šroubů mechanismu řazení (strana spolujezdce) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 75 a M6 x 40. Šrouby ještě nezatrhávejte.

33.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky.

Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

34.	 Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby M6 upevňující zámkovou část.

35. - 36. Na sloupek zámkové části a na sloupek podpěry ustavte záchyt kolíku. Po seřízení požadované polohy podpěry šroub M6 upevňující podpěru zatrhněte.

Záchyt kolíku následně připevněte k oběma sloupkům, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami).

37.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a oba šrouby záchytu kolíku zatrhněte.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

39.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

40.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

41. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

42. - 44. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.