TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1503

1. - 5. Demontujte rukojeť řadící páky, označený kryt a příslušný spojovací materiál středové konzoly. Středovou konzolu vyjměte.

6.	V místě následné polohy zámkové části odfrézujte dle potřeby zavazející část kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy začistěte a piliny pečlivě vysajte.

7.	Dle obr. demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

8.	Na místo předního demontovaného šroubu vložte velkoplošnou podložku 
Ø 8,4 mm.

9.	 Na místo předního demontovaného šroubu (s vloženou velkoplošnou podložkou) přišroubujte dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M8 x 65 (s dodávanou podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

10.	Polohu (orientaci) podpěry nastavte dle potřeby.

11.	- 12. Zámkovou část připevněte dle obr. k podpěře (použijte zatrh. šroub M6 x 18) a na místo zadního demontovaného šroubu mechanismu řazení (zatrhávací šroub 
M8 x 35 s podložkou). Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu 
(2x zatrhávací šroub M6 x 12 - imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně do oka krytu bovdenu.

Po seřízení vzájemné polohy zámkové části a krytu bovdenu zámkovou část demontujte a zatrhněte šroub M8 x 65 upevňující podpěru. Následně nainstalujte zpět zámkovou část a po ověření správné polohy a bezchybné funkce zatrhněte oba upevňující šrouby (M8 x 35 a M6 x 18).

Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Následně zatrhněte oba šrouby M6 x 12 (imbus) krytu bovdenu.

13.	Rozpojte a dle obr. odkloňte táhlo volícího bovdenu. Demontujte označený přední levý originál šroub mechanismu řazení, na jehož místo vložte velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

14.	 Dodávaný kryt připevněte dle obr. k úchytu zámkové části (zatrh. šroub M6 x 10,5 
s podložkou) a na místo levého předního demontovaného šroubu (zatrhávací šroub M8 x 50 s podložkou).

15.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šrouby následně zatrhněte.

16.	U plastového krytu odstraňte (odřízněte) označený plastový nálitek.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. – 21. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na  kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.