TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1516

1. - 10. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

11.		Demontujte označené originál matice ze šroubů mechanismu řazení.

12.	- 13. Na místa všech demontovaných matic vložte na originál šrouby dodávané velkoplošné podložky. Na zadní originál šroub našroubujte dle obr. sloupek distanční (l = 40 mm).

14.	Na přední originál šrouby mechanismu řazení našroubujte dodávané sloupky distanční (l = 34 mm).

15.	Na táhlo bovdenu řazení dle obr. nasaďte a připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte!

16.	K distančním sloupkům připevněte dle obr. držák zámku. Použijte zatrhávací šrouby M8 x 95 (přední sloupky) a šroub M8 x 65. Pod hlavy zatrhávacích šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby zatím nezatrhávejte!

17.	Do držáku zámku vsuňte zámkovou část, kterou následně zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 20 (šrouby nezatrhávat!). Seřiďte správně vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu až do otvoru v držáku zámku. Pozor, jistící čep nesmí narážet do stěny držáku.

Při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s držákem zámku, či s mechanismem řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

18.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující držák zámku.

Nastavte požadovanou polohu zámkové části v držáku zámku. Kryt zámkové vložky musí v požadované vzdálenosti vyčnívat ze středové konzoly v interiéru vozu. Po seřízení polohy zámkové části a ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby M6 x 20 upevňující zámkovou část v držáku zámku zatrhněte.

19.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby upevňující kryt bovdenu.

20.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby na vnitřní stěně středové konzoly.část (zavazejících) plastových žeber.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

22. Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24.	- 26. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.