HYUNDAI ELANTRA  2011- man.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

1    2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

ФРЕЗА  ДЛЯ  МЕТАЛУ BF 35  Ø 35mm

13  14

15  16

Підставка  L=25mm

17  18

Підставка  L=75mm

19  20

ГОЛЧАТИЙ   ШАБЛОН   SCH  7

ЗРІЗАТИ   РЕБРА   ЖОРСТКОСТІ

21  22

WWW.SPV.UA

ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКУ

BF 11 + BF 3

Ø 39,5 mm

Sch 7

Ø 39,5 mm

BF 13,

Ø 6,8 mm

BF 8

Ø 35; 38; 41; 46; 57 mm

BF 35 + BF 8

Ø 35 mm

BF 3

Ø 22; 24; 25; 27; 39,5; 44,3 mm