TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1551

1. - 7. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

8.	Dle obr. uvolněte (vysunutím směrem nahoru) pojistku bovdenu řazení.

9.	Rozpojte kloubek řadícího bovdenu.

10.	Vyjměte koncový díl bovdenu řazení.

11.	Dle obr. odřízněte část vyjmuté koncovky bovdenu řazení (l = 20 mm).

12.	Označený ustavovací segment na řadící páce povysuňte a otočte o 180°.

13.	Otočený segment řadící páky zajistěte na označené místo.

14.	Na kloubek bovdenu řazení nasaďte nejdříve pryžové těsnění s větším vnitřním průměrem.

15.	Následně na kloubek nasaďte druhé pryžové těsnění s menším vnitřním průměrem.

16.	Na kloubek nasaďte zpět bovden řazení.

17.	Ustavovací segment znovu povysuňte a otočte o 180°. Zasuňte jej zpět na původní místo. Následně zajistěte pojistku řadícího bovdenu.

18.	Demontujte označené (přední) originál šrouby mechanismu řazení.

19.	Dle obr. vyjměte držák kabeláže elektroinstalace.

20.	Na řadící bovden připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte.

21. - 22. K originál otvoru na místo vyjmutého držáku kabeláže elektroinstalace připevněte dle obr. úchyt zámkové části. Spojení proveďte z vnější strany pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 s podložkou Ø 6,3 mm a z vnitřní strany pomocí samojistné matice M6 s velkoplošnou podložkou Ø 6,6 mm. Šroub zatím nezatrhávejte.

23.	Druhý úchyt zámkové části (sloupek) ustavte na místo demontovaného pravého originál šroubu mechanismu řazení. Na místo demontovaného levého originál šroubu ustavte dle obr. dodávaný zfrézovaný sloupek (l = 66 mm).

24.	Na oba sloupky nasaďte dodávané velkoplošné podložky Ø 6,6 mm. Následně na oba sloupky s vloženými podložkami nasaďte záchyt kolíku.

25.	Záchyt kolíku připevněte s oběma sloupky k mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 100. Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

26.	Ověřte, zda při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně do oka záchytu. Nesmí docházet k žádnému nežádoucímu kontaktu jistícího čepu.

27.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu se zámkovou částí. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

28.	Po seřízení požadované polohy krytu bovdenu upevňující šroub M6 (imbus) pečlivě dotáhněte.

29.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením označené  zatrhávací šrouby zatrhněte.

30. - 31. Znovu ověřte správnou polohu krytu bovdenu na bovdenu řazení. Polohu krytu pojistěte ještě jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus), který našroubujte z druhé strany krytu bovdenu. Oba šrouby následně zatrhněte.

32.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

33.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

34. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

35. - 37. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.