TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1534

1. - 14. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

15.  V místech následné instalace zámkové části odřízněte dle potřeby zavazející část stěny kulisy mechanismu řazení.

16.	Dle obr. ze strany spolujezdce demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení. Na místo dolního demontovaného šroubu vložte dle obr. velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

17.	Z označeného kloubku vyjměte řadící bovden (pro snazší instalaci distančního sloupku).

18. - 19. Místo demontovaného šroubu našroubujte do otvoru se závitem dodávaný distanční sloupek, viz obr. Sloupek pečlivě dotáhněte.

20. - 21. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

22.	Dle obr. ze strany řidiče demontujte označený přední originál šroub mechanismu řazení.

23.	Na místo demontovaného originál šroubu vložte dle obr. velkoplošnou podložku 
Ø 6,6 mm.

24.	Následně na místo demontovaného originál šroubu připevněte dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 75. Šroub ještě nezatrhávejte.

25. - 26. Zámkovou část připevněte na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 18 (šipka nahoře), M6 x 25 (šipka vpravo) a šroubu M6 x 30 (šipka dole). Pod hlavy šroubů vložte podložky Ø 6,3 mm.

27.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části a podpěry. Při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně do oka (krytu) podpěry. Nesmí přitom docházet ke kontaktu jistícího čepu s žádnou částí podpěry, nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

28.	Polohu krytu bovdenu na táhle řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do otvoru v podpěře. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

29. - 32. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Následně všechny zatrhávací šrouby (zámkové části, podpěry i krytu bovdenu) zatrhněte.

33.	V místě kontaktu zámkové části se vzduchovodem topení nahřejte požadovanou část vzduchovodu, který dle potřeby opatrně natvarujte.

Pro označení místa na bočním krytu středové konzoly, kde bude následně zhotoven otvor, nasaďte na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

34.	Na vnitřní části plastového krytu středové konzoly, kde bude následně zhotoven otvor pro zámkovou část, odstraňte dle potřeby zavazející žebra.

35.	Boční kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Přitlačte jej na hrot šablon. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

36. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

37. - 39. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- 	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.