INFINITI  FX -35  2009

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| INFINITI | FX 35 | 2009 | 3.5 | tiptr. | XPCF |

1

5

4

3

2

10

9

8

7

6

11

l = 18 mm

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Захист |  | 1 |
| 3 | Прижимна планка PCF 1194/A | PCF 1194A-07-17-01 | 1 |
| 4 | ## Обжимка PCF 777 | PCF 777-02.00.00 | 1 |
| 5 | ## Обжимка PCF 777 (protikus) | PCF 777 – 03.00.00 | 1 |
| 6 | Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 7 | ## Шаблон BC 1268 |  | 1 |
| 8 | ## Болт M 6 x 40 (zatrhávací) | S – 06.040.03 | 2 |
| 9 | ## Болт M 6 x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 4 |
| 10 | ## Болт M 6 x 15 (zatrhávací) | S – 06.015.03 | 2 |
| 11 | ## Шайба ø 6,6 | DIN 440R | 2 |

1    2   3

4   5

6   7

8   9

10  11

12  13

14  15

16  17

ВИДАЛИТИ РЕБРО ЖОРСТКОСТІ

РОЗШИРИТИ ОТВІР ДЛЯ ЗАМКА

18  19

ШАБЛОН

20  21

22  23

ШАЙБИ  ДЛЯ  РЕГУЛЮВАННЯ

24  25

26  27

ПІДІГРІТИ ФЕНОМ

28  29

30  31