JEEP GRAND CHEROKEE 2010-

tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2010- | 3.6L | tiptr. | XPCF |

2

3

1

4

5

6

7

8

9

Мал..1

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обжимка тросу |  | 1 |
| 3 | Захист |  | 1 |
| 4 | ## Манжета CF 014 | CF 014-00-09-02 | 1 |
| 5 | Болт M 6 x 75 (zatrhávací) | S-06-75-01-00-01 | 1 |
| 6 | Болт M 6 x 60 (zatrhávací) | S-06-60-01-00-01 | 1 |
| 7 | Болт M 6 x 15 (zatrhávací) | CF–S–06.015.03 | 2 |
| 8 | Болт Focus (M 6 x 12) | ## S-06-12-03-00-01 | 2 |
| 9 | Шайба Ø 6,3 (Volvo) | P-15-63-15-03-01 | 2 |

4

5

М6

М6

мал..1

1   2

3   4

5   6

ЗРІЗАТИ  ЧАСТИНУ  ПЛАСТИКА

7    8

9   10

ВИГОТОВИТИ  ШАБЛОН

( shablon.zip на сайті WWW.SPV.UA)

РОЗМІТИТИ та ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР

11  12

ДЛЯ  ДРУКУ  В  НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ  МАСШТАБУВАННЯ  НА ПРИНТЕРІ

ФРЕЗА  ДЛЯ  МЕТАЛУ  BF 11  Ø22mm

13  14

15  16

ВИДАЛИТИ  РЕБРО  ЖОРСТКОСТІ

17  18

19  20

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

21  22

WWW.SPV.UA