LEXUS GS-300 tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| LEXUS | GS-300 | 2009 |  | TIPTR | XPCF |

1

2

4

3

8

9

5

6

7

10

11

12

13

Мал..1

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обжимка XPCF |  | 1 |
| 3 | ## Обжимка з різьбою CF 424 | CF 424-00-05-01 | 1 |
| 4 | Захист XPCF |  | 1 |
| 5 | Підставка PCF 904(TR20x5-10) | PCF 904-00-02-00 | 2 |
| 6 | Підставка PCF 775(TR20x5-6) | PCF 775-00-02-01 | 1 |
| 7 | Манжета (Těsnící kroužek – 2) | CF 013 – 11.00.00 | 1 |
| 8 | Болт M 6 x 40 | S – 06.040.03 | 2 |
| 9 | Болт M 6 x 20 | S – 06.020.03 | 4 |
| 10 | Болт M 8 x 25 | S - 08-025.03 | 1 |
| 11 | Гайка M8 (zatrhávací) | CF – M – 02.02 | 1 |
| 12 | Шайба ø 8,3 (Volvo) | CF 303 – 01.00.13 | 2 |
| 13 | Шайба ø 6,3 (Volvo) | POD – 06.03.03 | 2 |

мал..1

1   2

3   4

5   6

1

2

7   8

9   10

11  12

ВИГОТОВИТИ  ШАБЛОН

13                                                                                14

ДЛЯ  ДРУКУ  В  НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ  МАСШТАБУВАННЯ  НА ПРИНТЕРІ

15

16

РОЗМІТИТИ ТА ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР

ФРЕЗА  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 1  Ø 22mm

17  18

ВІДІГНУТИ  РОЗ’ЄМ

19  20

21  22

ПІДСТАВКА  L=10mm

23  24

ПІДСТАВКА  L=6mm

25  26

ПІДІГРІТИ  ФЕНОМ

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

27  28

29  30

ЗАМІНИТИ  ГАЙКУ  НА ЗРИВНУ

ВСТАНОВИТИ ЗАХИСТ

31  32

WWW.SPV.UA