TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1173  PRO VOZY

## VOLVO C30, S40, V50, C70 (mr. 2008)

(automat - sekvenční)

1. - 10. Demontujte označené plastové díly středové konzoly (dle potřeby demontujte příslušný spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci).

11.	Demontujte označené originál matice M6 mechanismu řazení (strana spolujezdce).

12.	Dle obrázku odřízněte označenou část slitinového tunelu.

13.	Na místo demontovaných matic připevněte dle obrázku na originál šrouby zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

Zkušebně ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením, viz bod č. 18.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Koberec podlahy vozu pečlivě přitiskněte na hrot šablony.

15.	V označeném místě vrtejte přes koberec podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

16.	Ověřte si správnost zhotoveného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Po ověření následně frézujte dle zhotoveného otvoru do koberce vozu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3).

17.	 Do otvoru v koberci nasuňte kryt zámkové vložky. Okolo vedení zámkové části odstraňte potřebnou část koberce, jenž by bránila při instalaci koberce do původní polohy.

18.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávanou objímku s okem. Seřiďte správnou polohu objímky s okem vůči jistícímu čepu zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu řazení a tím aretuje polohu páky voliče. Spojení objímky proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení obě upevňující matice zámkové části zatrhněte.

20.	Zatrhněte i šroub M6 (imbus) upevňující objímku s okem k táhlu bovdenu řazení.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.