# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 671 PRO VOZY

# OPEL VECTRA C (mr.02)  „R“- dozadu

# (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V zadní části střední konzoly rozpoj dle obrázku elektroinstalaci.

- Vyjmi zadní plastový kryt.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň zadní panel a dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou vyjmi odkládací přihrádku.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku vyjmi na bočních částech střední konzoly plastové krytky šroubů.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označený upevňující šroub.

- Vyjmi plastový rámeček okolo řadící páky.

- Rámeček s koženkou páky řazení povysuň nahoru.

- V přední části přístrojové desky vyjmi dle obrázku krycí lištu.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku rozpoj elektroinstalaci.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Demontuj a dle obrázku odstraň potrubí topení.

- Dle obrázku přilož na přední část mechanismu řazení dodávaný kryt bovdenu. Dle předvrtaných otvorů v bočních stranách krytu bovdenu zhotov do bočních stěn mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Polohu krytu bovdenu pojisti třemi dodávanými pevnostními nýty.

- Dle potřeby v místě připevnění zámkové části opatrně odřízni část krytu elektroinstalace.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku k boční stěně mechanismu řazení dodávanou svrtávací šablonu (BC 671). Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor 
Ø 4,1 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm
(BF 1+3).

- Dle obrázku demontuj zadní levý originál šroub mechanismu řazení.

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku boční upevňující šroub plechového držáku střední konzoly.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v boční stěně mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na levý zadní originál otvor mechanismu řazení (spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 60. Přední úchyt zámkové části připevni na boční originál otvor plechového držáku střední konzoly (šroub M6 x 25 s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávej. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni šrouby úchytů zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor 
Ø 4,1 mm.

- Tento zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Po ověření správné polohy frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.