TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 507 PRO VOZY

## VW POLO 1.4 MPi (MR. 2000)

(mechanická převodovka - řazení táhlem)

1. - 3. Na spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí a demontuj kryt výfukového potrubí.

4.  Na straně spolujezdce uprav dle tvaru trubky držáku zámku plechovou příčku řadícího mechanismu.

5. Upevni středící šablonu (Sch2) do držáku zámku. Dle obrázku přilož držák zámku před upravenou plechovou příčku řadícího mechanismu. Pomocí středící šablony označ na podlaze vozu střed otvoru držáku zámku. Označ také dva přední otvory pro uchycení držáku zámku k podlaze.

6. V označených místech zhotov úhlovou vrtačkou do boku podlahy vozu otvory Ø 6,8 mm. Otvor pro střed zámkové části vrtej až do interiéru  vozu. Zbývající dva otvory pro držák zámku vrtej pouze přes plech podlahy (ne přes koberec).

7. Z interiéru vozu frézuj opatrně dle vodícího otvoru přes podlahu vozu Ø 46 mm (BF 5+8).  Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi.

8. Znovu přilož držák zámku před upravenou příčku řadícího mechanismu. Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a matic s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu.

9. Z interiéru vozu vlož středící šablonu ( BC 12 ) do držáku zámku tak, aby orientace na středící šabloně směřovala k hornímu šroubu držáku zámku. Dle šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm pro spojení zadní části držáku zámku s podlahou vozu.

10. Pomocí šroubu M6 x 18 a matice s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu.

11. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni dvoudílnou objímku s okem. Vlož uzamčenou zámkovou část do držáku zámku a seřiď jejich vzájemnou  polohu. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Zámková část je orientována tak, aby klíč byl rovnoběžně s osou vozu.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby upevňující držák zámku k podlaze vozu. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 30 nastav v interieru vozu délku vysunutí zámkové části z podlahy tak, aby bylo možno na kryt zámkové vložky nasadit pryžovou manžetu č. 6.

12. Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Po ověření zatrhni jak šroub M6 x 30, tak i čtyři šrouby objímky táhla řazení.

13. Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

14. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

15. Proveď konečnou ochranu proti korozi společně se zatmelením.

16. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005, resp. (Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH).

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.