TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1580

1. - 9. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

10. - 11. Navolte polohu parking. Ze strany spolujezdce vložte do označeného rohu otvoru kulisy mechanismu řazení vrták Ø 6,8 mm. Odvrtejte roh plastové kulisy řazení.

12. – 13. Do upraveného rohu otvoru boční stěny kulisy mechanismu řazení vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a opatrně profrézujte pouze stěnu kulisy řazení. Pozor na poškození páky voliče! Začistěte otřepy po frézování a piliny pečlivě vysajte.

14.	Demontujte oba označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

15. – 16. Na místa demontovaných šroubů připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 45 (sloupek zámkové části) a M6 x 30. Na sloupek zámkové části (pod hlavu šroubu) vložte dodávanou podložku.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhněte.

17.	V místě polohy zámkové části (resp. krytu zámkové vložky) odstraňte z vnitřní strany středové konzoly části zavazejících žeber.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. - 22. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.