TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1536

1. - 10. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

11. - 12. Rozpojte a vyjměte označené části vzduchovodu topení.

13.	Vyjměte označený rámeček mechanismu řazení, viz obr.

14.	Dle obr. odstraňte (odřízněte) označenou část demontovaného rámečku mechanismu řazení.

15.	Odřízněte označený plastový nálitek kulisy mechanismu řazení.

16.	Demontujte označené originál matice mechanismu řazení.

17.	Na místo demontovaných matic našroubujte a pečlivě dotáhněte dodávané distanční sloupky.

18.	Na oba distanční sloupky připevněte dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Prozatím zatrhněte pouze levý upevňující šroub.

19.	Ze strany řidiče odstraňte označenou část nevyužitého plastového držáku kabeláže.

20.	Následně odstraňte označenou část tlumící vrstvy podlahy vozu.

21.	Vedení zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Polohu vedení ve vzpěře seřiďte tak, aby při uzamčení vysunutý jistící čep procházel volně do oka vzpěry. Nesmí docházet k žádnému nežádoucímu kontaktu čepu se vzpěrou. Požadovanou polohu zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte opatrně dotažením zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šroub pouze opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte, zámková část se bude ještě demontovat!

22.	Po nastavení požadované polohy zámkové části vrtejte dle označeného úchytu dva otvory Ø 6,8 přes podlahu vozu.

23.	Zámkovou část vyjměte a oba otvory v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

24.	Do převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

25.	Znovu vsuňte vedení zámkové části do kroužku vzpěry a úchyt zámkové části připevněte k nainstalovaným maticovým nýtům v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

26.	Na řadící páku připevněte dle obr. dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

27.	- 28. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky a vysunutého jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet ke kontaktu objímky s žádnou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby vzpěry, zámkové části i objímky řadící páky.

29. – 30. Demontované díly vzduchovodu topení v místech kontaktu se zámkovou částí  nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

31.	Odstraňte dle potřeby část vnitřní středové konzoly (v místech kontaktu se zámkovou částí).

32.	V místech polohy zámkové části (resp. krytu zámkové vložky) odstraňte žebra z vnitřní strany bočního plastového krytu středové konzoly.

33.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

34.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého plastového krytu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

36. – 39. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.