TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1529

1. - 5. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

6. 	Demontujte označený šroub (strana řidiče).

7.  -  8. Odstřihněte označené části plechového držáku.

9. - 10. Do označeného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3). Odfrézujte pouze označený vnější plastový nálitek. Pozor, v žádném případě neprofrézujte celou stěnu kulisy mechanismu řazení!

11.	- 12. Do označeného otvoru boční stěny kulisy mechanismu řazení vložte vrták 
Ø 10 mm a zhotovte opatrně otvor (přes stěnu kulisy mechanismu řazení).

13.	Demontujte označené originál šrouby.

14.	- 17. Na označená místa (originál otvory) připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby zatrhněte.

18. - 19. Na místa demontovaných originál šroubů připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm (šipka dole) a zatrhávacího šroubu M6 x 25 s podložkou Ø 6,3 mm (šipka nahoře). Mezi dolní úchyt zámkové části a plechový držák vložte na šroub dodávaný sloupek (šipka dole). Šrouby zatím nezatrhávejte.

20.	Ověřte správnou polohu zámkové části. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření požadované polohy zámkové části vrtejte dle otvoru v označeném úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes stěnu plechového držáku.

21. - 22. Tento úchyt zámkové části připevněte k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a samojistné matice M6. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm.

23.	Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část.

24.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	Boční plastový kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na bočním krytu místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

27. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.