TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1537

1. - 14. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

15.	V místě polohy vedení (trubky) následně nainstalované zámkové části (viz obr. 20) profrézujte přes boční část kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

16.	Ze strany řidiče demontujte obě označené originál matice.

17.	Na místo demontovaných matic našroubujte distanční sloupky.

18.	Ze strany spolujezdce demontujte obě označené originál matice.

19.	Na místo demontovaných matic našroubujte distanční sloupky.

20. – 21.	Na označené distanční sloupky připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 20 s podložkami.

Vyzkoušejte správnou polohu zámkové části a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct označené upevňující šrouby zatrhněte.

22.	Na zbývající sloupek (strana spolujezdce) přišroubujte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 s podložkou.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a upevňující šroub zatrhněte.

23.	Dle otvoru v bočním úchytu krytu vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

24.	Boční úchyt připevněte ke kulise mechanismu řazení pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	V místě polohy středící šablony odstraňte z vnitřní strany středové konzoly část zavazejících plastových žeber.

27.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. - 31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.