# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 017 PRO VOZY

# ŠKODA ROOMSTER, FABIA II

(automatická převodovka - DVC 770 002)

- V zadní části interiéru vozu demontujte krytku odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutou krytkou demontujte upevňující šroub.

- V přední části panelu střední konzoly vyjměte vložku držáku na nápoje.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šrouby.

- Hlavici i s manžetou volící páky vyjměte a povysuňte nahoru. Odstraňte kryt řazení.

- - 7. Uvolněte svorkovnici z mechanismu řazení a rozpojte ji.. Odstraňte panel střední konzoly.

Demontujte čtyři originál matice M8 mechanismu řazení.

8.	Dle obrázku odřízněte izolaci středního tunelu (pro umístění konzoly se zámkem).

9.	Konzolu se zámkem ustavte na čtyři originál šrouby mechanismu řazení.

Kabel svorkovnice vychází ven zadním otvorem konzoly se zámkem. Ostatní svorkovnice protáhněte otvorem v přední části konzoly.

Upozornění: Při ustavení konzoly se zámkem dbejte na to, aby nedošlo k poškození vodičů elektrické instalace vozu vedoucí  v blízkosti mechanismu řazení.

Rozpojenou svorkovnici spojte a nacvakněte do otvoru na tělese konzoly se zámkem, viz žlutá šipka.

Konzolu se zámkem upevněte na originál šrouby mechanismu řazení pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice lehce dotáhněte.

10.	Nastavte parkovací polohu volící páky (viz šipka) a klíčem uzamkněte zámkovou část konzoly. Tím aretujete volící páku.

Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při nastavování ostatních poloh volící páky nesmí dojít k žádnému omezení pohybu volící páky!

Zkontrolujte znovu správné ustavení konzoly se zámkem a všechny zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

11.	Na vnitřní straně panelu střední konzoly odstraňte (vylomte) dle obrázku plastový nálitek, který by jinak bránil snadnému vložení vrtací šablony  (BC 016).

12.	Potom ustavte vrtací šablonu (BC 016) do prolisu na vnitřní straně panelu střední konzoly. V označeném místě na šabloně (otvor) předvrtejte do panelu střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Po zhotovení otvoru šablonu odstraňte.

13.	Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Z vnější strany převrtejte zhotovený otvor na Ø 6,8 mm.

14.	Opět zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vyvrtaného otvoru frézujte speciální frézou do panelu střední konzoly otvor 
Ø 24 mm (BF 38+3). Vzniklé otřepy opatrně a pečlivě začistěte.

15.	Namontujte na původní místo takto připravený panel střední konzoly (zapojte svorkovnice). Namontujte zpět také všechny zbývající demontované díly.

17.  Manžetu CF 016 nasaďte kolem vyčnívajícího krytu zámku mechanického zabezpečení.

Pozor na její správné ustavení. Užší okraj manžety musí být na straně směrem k motorovému prostoru.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu Roomster.

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.