HONDA ACCORD 2011 tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

1   2

3   4

5   6

7    8

9   10

11  12

13  14

15  16

ПРИ  ПОТРЕБІ  ПІДКЛАСТИ  ШАЙБУ

17  18

19  20

21  22

ВИКОРИСТАТИ  ШАБЛОН

23  24

ВІДРЕГУЛЮВАТИ  ОБЖИМКУ ,

ТА  ЗІРВАТИ   КРІПЛЕННЯ

25  26

В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ПІДІГРІТИ

ФЕНОМ

27  28

WWW.SPV.UA