TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1570

1. - 9. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

10. - 11. Ze strany spolujezdce vrtejte a následně frézujte v označeném místě bočního otvoru kulisy mechanismu řazení otvor pro vedení (trubku) zámkové části.  Použijte frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Vzniklé otřepy začistěte a piliny pečlivě odstraňte.

Pro ověření správné polohy frézovaného místa přiložte do požadované polohy zámkovou část (viz např. obr. 19).

12.	Před instalací zámkové části rozpojte a odkloňte táhlo volícího bovdenu řazení.

13.	Demontujte označené přední dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

14.  -  15. Na místa demontovaných šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky.

16. - 17. Na táhlo řadícího bovdenu připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

18. - 19. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. k bočnímu originál otvoru ve středovém tunelu podlahy vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 30 s podložkou. Mezi úchyt zámkové části a středový tunel podlahy vložte na šroub dodávaný distanční sloupek (l = 13 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

Druhý úchyt zámkové části ustavte na místo označeného demontovaného originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30. Seřiďte požadovanou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s výsuvným čepem zámkové části. Po ověření správné polohy zámkové části šroub M8 zatrhněte.

20.		Volící bovden upevněte pečlivě zpět na původní místo.

21. - 22. Znovu ověřte a případně ještě seřiďte správnou polohu krytu bovdenu na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu.

23.		Na místo demontovaného levého originál šroubu kulisy mechanismu řazení vložte dodávaný sloupek konzoly (l = 4 mm).

24.		Na vložený sloupek konzoly nasaďte dodávaný sloupek záchytu (l = 80 mm).

25. - 26.	Na sloupek záchytu a na sloupek zámkové části (viz obr.) ustavte dodávaný záchyt kolíku. Pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 120 a M8 x 16 (s podložkami) proveďte připevnění záchytu.

27. - 28. Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu kolíku.

Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu s okem krytu bovdenu, či se záchytem kolíku. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti! Následně zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a záchyt kolíku.

29.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i oba šrouby krytu bovdenu.

30. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

31.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte opět přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

32.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

33. - 35. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.