TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1569

- Dle obrázku demontujte kryt rukojeti páky voliče.

- Demontujte označený šroub. Rukojeť vyjměte.

- Demontujte kryt řazení. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

- Vyjměte dno odkládací přihrádky.

5. - 7. Demontujte upevňující šrouby středové konzoly.

8.	Odstraňte boční díly středové konzoly.

9.	Vyjměte středovou konzolu.

10.	- 12.  Demontujte šrouby upevňující vzduchovod topení.

13.	Vzduchovod topení odstraňte.

14.	Vrtací šablonu (BC 1022/1) přiložte dle obrázku do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

15.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Dle převrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm 
(BF 28+3). Otvor frézujte opatrně až k páce voliče, páku nepoškoďte! Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17.	Dle obrázku demontujte oba označené originál šrouby M8 kulisy mechanismu řazení.

18. - 19. V místě výsunu jistícího čepu zámkové části odstraňte dle potřeby (např. rotačním pilníkem) část ramene páky voliče, viz obr.

Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte po nainstalování zámkové části a to tak, že při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

20.	Na místo demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 50 a M8 x 80 
(s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Bovden řazení fixujte dle obr. k úchytu zámkové části pomocí dodávané objímky. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte.

22. Dle obrázku připevněte na bovden řazení dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte zatím pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus).

23.	 - 24. Připevněte zpět vzduchovody topení a vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby M8 upevňující zámkovou část i oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení. Šroub M6 (imbus) upevňující kryt bovdenu zatrhněte, následně našroubujte druhý zatrhávací šroub M6 (imbus) a opět jej zatrhněte.

25.	Do odkládací přihrádky před pákou voliče vložte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 1022/2). Dle šablony vrtejte přes dno odkládací přihrádky otvor Ø 4,1 mm. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo a ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření v tomto místě frézujte otvor Ø 44,3 (BF 10+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

Středovou konzolu opět pečlivě přiložte na původní místo. Do odkládací přihrádky vložte originál pryžové dno, na kterém pečlivě označte místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte otvor Ø 39,5 mm, použijte děrovač otvoru (BF 22).

27.	Na vnitřní straně středové konzoly odstraňte dle potřeby plastové části bránící bezproblémovému zpětnému připevnění středové konzoly v interiéru vozu.

28. - 29. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.