INFINITI  M-25 tiptr.

CF-

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі  по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки (див.нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: - ВИДАЛИТИ ЧАСТИНУ МАТЕРІАЛУ З БІТУМНОЮ

ОСНОВОЮ НА МІСТІ ПРИЛЯГАННЯ  ЦИЛІНДРУ ЗАМКА.

(мал..21-23);

- ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗАМКА ПОТРІБНО ПІДІГРІВАТИ

ПОВІТРЯНИЙ КАНАЛ. (мал..28);

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ - ПЕРЕКОНАТИСЬ В ЦІЛОСТІ

ПОВІТРЯНОГО КАНАЛУ ТА ЙОГО ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.

ПРИ  ПОТРЕБІ - УСУНУТИ  ВИЯВЛЕНІ  НЕДОЛІКИ.

- Встановити центральну консоль і вирізати в ковроліні отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика: Вдягнути голчатий шаблон на циліндрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка ;  притиснути ковролін  до голчатого шаблону для того щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, використовуючи фрезу, вирізати в ковроліні отвір для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов’язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

13  14

15  16

ВИГОТОВИТИ  ШАБЛОН

( shablon.zip на сайті WWW.SPV.UA)

РОЗМІТИТИ та ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР

17  18

ДЛЯ  ДРУКУ  В  НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ  МАСШТАБУВАННЯ  НА ПРИНТЕРІ

ФРЕЗА  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 11  Ø 22mm

19  20

ВИДАЛИТИ  БІТУМНУ  ОСНОВУ

ВИРІЗАТИ  ЧАСТИНУ  ПОКРИТТЯ

21  22

23  24

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

25  26

ФРЕЗОЮ  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 35  Ø 35mm  ВИРІЗАТИ ОТВІР ПІД ЦИЛІНДР

ПІДІГРІТИ ФЕНОМ  ПОВІТРЯНИЙ КАНАЛ

27  28

29  30

WWW.SPV.UA