TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1548

1. - 10. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

11.	Rozpojte a vyjměte vzduchovody topení.

12.	Vyjměte rámeček mechanismu řazení, viz obr.

13. - 14.	V místě následné instalace zámkové části odstraňte (odřízněte) potřebnou část plastového krytu kabeláže elektroinstalace.

15.	Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Ze strany spolujezdce přiložte dle obr. ke kulise mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1548). Dle správně ustavené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

16.	Šablonu sejměte a dle vyvrtaného otvoru frézujte přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě vysajte.

17.	Dle obr. demontujte tři označené originál matice M6 mechanismu řazení.

18.	Na místo předních dvou demontovaných matic (ve směru jízdy) nasaďte na originál šrouby dodávanou pásovinu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávejte.

19. - 20. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte k otvoru v pásovině a zadní úchyt k originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 16 a zatrhávací matice M6. Pod šroub i matici vložte dodávané podložky 
(Ø 8,3 mm a Ø 6,3 mm). Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

21.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části aretuje vysunutý jistící čep polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte matice i šroub upevňující pásovinu a zámkovou část.

22. - 25. Zpět na původní místo nainstalujte rozpojené vzduchovody topení. V případě nežádoucího kontaktu vzduchovodu se zámkovou částí požadovaná místa nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby opatrně natvarujte.

26.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte (odřízněte) dle potřeby část plastové konzoly.

27.	Demontované díly v interiéru vozu upevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Boční plastový kryt středové konzoly ustavte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

30. – 32. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.