TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1119  PRO VOZY

# NISSAN QASHQAI (mr. 2007)

(tiptronic)

1. - 9. Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly a plastových krytů. Kryty vyjměte. Rozpojte potřebné konektory elektroinstalace. Odstraňte středovou konzolu.

10.	Demontujte označenou originál matici a dva šrouby (strana řidiče, viz obr.).

11.	Na místo demontované matice našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek.

12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

13.	- 14. Dle obrázku připevněte na trubku vedení zámkové části dodávaný kroužek se záchytem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

Zámkovou část s připevněným záchytem zkušebně přiložte na místo následného upevnění (na místa obou demontovaných originál šroubů a k našroubovanému distančnímu sloupku). Pod oba úchyty zámkové části vložte na originál otvory kulisy řazení dodávané velkoplošné podložky. Vyzkoušejte, zda-li nebude při uzamykání, nebo při řazení rychlostních stupňů docházet ke kontaktu jistícího čepu se záchytem, nebo záchytu s okem, či s jakoukoli jinou částí mechanického zabezpečení, popřípadě s mechanismem řazení. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

Po ověření správné polohy kroužku se záchytem na vedení zámkové části zatrhněte upevňující šroub M6 (viz obr. 13).

15.	Zámkovou část s připevněným záchytem upevněte na místa obou demontovaných originál šroubů (použijte zatrhávací šrouby M6 x 40 - s podložkami) a na distanční sloupek (použijte šroub M6 x 10,5).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky bovdenu řazení s vysunutým jistícím čepem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny tři upevňující šrouby zámkové části.

16.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby objímky táhla bovdenu řazení.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Na vnitřní straně bočního plastového krytu odstraňte v místě uložení krytu zámkové vložky potřebnou část žebrování.

Středovou konzolu upevněte na původní místo. Boční plastový kryt přiložte pečlivě do původní polohy. Hrot středící šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do plastového krytu otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

20.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.