TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1589/A

1. - 11. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

12.	K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce) přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1589). Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

13.  Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

14. Dle převrtaného otvoru odfrézujte pouze část vnějšího krytu kulisy mechanismu řazení (na obr. černé barvy). Použijte frézu Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy začistěte.

15.	Dle vyvrtaného vodícího otvoru Ø 6,8 mm v boční stěně kulisy řazení frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Frézujte opatrně pouze přes boční stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy začistěte a všechny piliny po vrtání a frézování pečlivě vysajte.

16.	Ze strany spolujezdce demontujte tři označené originál matice upevňující kulisu mechanismu řazení.

17.	Na místa demontovaných matic nasaďte na originál šrouby dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

18.	Zámkovou část nasaďte dle obr. na označené originál šrouby mechanismu řazení.

19.	Připevnění zámkové části k originál šroubům proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 (s podložkami Ø 8,3 mm). Matice ještě nezatrhávejte.

20. - 21. Dodávanou podpěru připevněte dle obr. k zámkové části a k přednímu originál šroubu mechanismu řazení (na místo demontované matice). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12,5 a zatrhávací matice M8. Pod hlavu šroubu i matice vložte příslušnou podložku (Ø 6,3 mm / Ø 8,3 mm).

22.	Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šroub i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

23.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly zavazející plastová žebra.

25. Přední díl středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. V místě středící šablony lehce na plastový kryt zatlačte, tím dojde k označení místa pro zhotovení otvoru.

Přední díl středové konzoly vyjměte a dle označeného místa předvrtejte otvor 
Ø 4,1 mm.

26. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením předního dílu středové konzoly na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením předního dílu středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem.

28. - 30. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 013.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.