TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1520/B

1. - 14. Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

15. Ze strany spolujezdce odřízněte v místech následné instalace zámkové části potřebný počet (zavazejících) žeber kulisy mechanismu řazení.

16.	Dle obr. demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

17.	Místo demontovaného šroubu ustavte na označené místo dodávaný sloupek krytu bovdenu, viz obr.

18.	Na vložený sloupek a na místa zbývajících dvou demontovaných originál šroubů připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů 
M6 x 70 (sloupek), M6 x 25 (boční šroub - na obr. šipka vpravo) a M6 x 30. Pod hlavy všech šroubů vložte podložky Ø 6,3 (volvo). U spodního šroubu M6 x 30 (šipka dole) vložte mezi úchyt zámkové části a podložku Ø 6,3 (volvo) ještě dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 (viz menší foto). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (pro snazší demontáž šroubu vyjměte volící bovden z držáku).

20.  Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 75. Šroub ještě nezatrhávejte.

21.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Polohu krytu bovdenu na táhle řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

22. – 23. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Následně všechny zatrhávací šrouby (zámkové části, záchytu kolíku i krytu bovdenu) zatrhněte.

24.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby (označenou) část vnitřní plastové konzoly.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Boční plastový kryt přitlačte na hrot šablony, jenž označí místo pro zhotovení otvoru. 
V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

27.	Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte.

29. - 31. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- 	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.