TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1127

1.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky, rukojeť demontujte.

2.	Vyjměte boční plastové lišty středové konzoly.

3.	Vyjměte kryt řazení.

4.	Demontujte označené upevňující šrouby.

5.	Vyjměte označený plastový díl. Rozpojte elektroinstalaci.

6. - 7. Demontujte označené upevňující šrouby.

8.	Po obou stranách odstraňte boční plastové kryty.

9.	Vyjměte středovou konzolu.

10.	Demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

11.	Na místa tří demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 2 mm). Na přední dva otvory kulisy řazení vložte ještě dodávané podložky CF 955.

V případě nutnosti pozdějšího výškového seřízení jistícího čepu s okem objímky lze na přední dva otvory kulisy řazení vložit ještě dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

13.	Na místo demontovaného zadního originál šroubu (vlevo) připevněte dle obrázku zadní úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek.

15.	Na přední úchyt zámkové části a na vložený distanční sloupek nasaďte dodávaný kryt. Spojení krytu s kulisou řazení a podlahou vozu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 95. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

16.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části, krytu a objímky bovdenu řazení. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky, až do otvoru v krytu.

Při uzamykání, při řazení zpětného chodu, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s jakoukoliv částí zámku či vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

17.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zámkové části a krytu zatrhněte.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte také šrouby M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu řazení.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22.Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.