## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM
(C3S 90-02-02-05)

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Octavia II |
| modelový rok: |  | 2004- |
| motorizace: |  | 1.9 TDI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI, 1.8 TFSI |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  |  |

- Uvolněte rámeček s manžetou okolo řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Demontujte dva označené šrouby střední konzoly.

- Vyjměte popelník a rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.

- Boční plastové kryty střední konzoly odstraňte (vysunutím dopředu).

- Dle obrázku pod bočními plasty střední konzoly demontujte na obou stranách upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraňte plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- Rozpojte elektrickou instalaci a střední konzolu odstraňte.

- Demontujte obě označené originál matice upevňující mechanismus řazení.

- Na přední originál šrouby nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC-90-02/1). Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 4.1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

- Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

- Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na zadní originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

- Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu!

Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru vozu svažte dle obr. společně s bovdeny řazení stahovací páskou.

- Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

- V motorovém prostoru demontujte vzduchový filtr, odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte její držák.

K označenému originál otvoru připevněte dle obr. držák převodníku. Pro spojení použijte šroub 
M6 x 15 (imbus) a matici M6 (lock).

22.	 K držáku převodníku připevněte rozváděcí jednotku.

Bovden s lankem (zámkové části) veďte z podvozkového prostoru do motorového prostoru vozu souběžně s bovdeny řazení.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

23.	V motorovém prostoru demontujte oba označené originál šrouby.

24.	Vzpěru (převodovky) připevněte dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu (na obr. šipka vpravo) a pomocí dodávaného šroubu M8 x 30.

25.	Demontujte označenou originál matici.

26.	Na místo demontované matice připevněte dle obr. na originál šroub dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dodávané matice záchytu. Při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm). Utahovací moment v žádném případě nepřekročte!

27.	Do kroužku vzpěry (převodovky) vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do otvoru v záchytu kolíku.

Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Jak při řazení, tak při uzamykání zpětného chodu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 i matici M8 pečlivě dotáhněte. Pozor, při utahování matice záchytu dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm).

28.	Dle obrázku převrtejte označený originál otvor příčky zámku kapoty na Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 připevněte vzpěru (kapoty) k maticovému nýtu v příčce zámku kapoty. Šroub zatím nezatrhávat! Dle druhého otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte a zhotovený otvor převrtejte Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru příčky zámku kapoty zanýtujte opět maticový nýt M6.

- Vzpěru připevněte k oběma maticovým nýtům pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Dle označeného (prostředního) otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte. Do prostředního otvoru ve vzpěře vložte zatrhávací šroub M6 x 18 s podložkou 
Ø 6,3 mm (šipka dole). Z vnitřní strany vzpěry nasaďte na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm (šipka nahoře).

36. - 37. Vzpěru připevněte opět k oběma maticovým nýtům příčky zámku kapoty pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 s podložkami Ø 6,3 mm.

Prostřední šroub M6 x 18 (s podložkou Ø 6,3 mm) připevněte k příčce zámku kapoty pomocí dodávané matice M6 (lock) - viz obr. Mezi vzpěru a příčku zámku kapoty nezapomeňte vložit na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

- Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

Bovden vedení jistícího čepu kapoty zajistěte v motorovém prostoru vozu proti samovolnému pohybu  stahovacími páskami.

- V označeném místě kapoty vozu (v místě následného upevnění oka kapoty) označte a odřízněte část tlumící vrstvy, viz obr.

40. Do originál oválného otvoru v kapotě vozu vložte v místě odříznuté tlumící vrstvy vrtací šablonu 
(BC-90-02/2). Šablonu přisuňte k horní straně otvoru (viz šipka).

41.		Dle šablony zhotovte opatrně pouze přes vnitřní plech kapoty vozu dva otvory Ø 4,1 mm. Pozor při vrtání otvorů na poškození kapoty vozu!

42.	  Šablonu odstraňte a vyvrtané otvory opatrně převrtejte na Ø 6,8 mm. Pozor při vrtání otvorů na poškození kapoty vozu!

43.	Oko kapoty připevněte dle obr. ke kapotě vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic 
M6 (lock). Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

44. - 46. Pro snadnější seřízení vzájemné polohy vysunutého jistícího čepu s okem kapoty (při uzamčení zámkové části) můžete vyjmout světlomet vozu (demontujte označenou matici a uvolněte pojistku).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení jistícího čepu s okem kapoty. Při zařazení zpátečky a  uzamčení zámkové části musí procházet vysunutý jistící čep volně okem kapoty a tím aretovat polohu kapoty v uzavřeném stavu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení a následném ověření správné polohy vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry zatrhněte všechny šrouby M6 x 18 vzpěry i oka kapoty.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

47.	V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy (viz obr. 17).

Střední konzolu v interiéru vozu připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obrázku středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

48. - 49. Na řadící páku nasaďte kryt řazení i s manžetou. Manžetu přes šablonu v zadní části vyrovnejte 
a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně 
a pomocí silonové (plastové) paličky vyděrujte pečlivě otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu po zhotovení otvoru odstraňte.

50.  Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.

51.	Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 27. 04. 2009