## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM

(C3S 95-11-10-12)

| značka vozu: |  | VW |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Tiguan |
| modelový rok: |  | 2008 |
| motorizace: |  | 1.4 TSI, 2.0 TDI |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  | 6° |

- - 10.  Dle obr. demontujte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu.

11.	Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

12.	Rozpojte vzduchovod topení.

13.	Demontujte označený plechový držák.

Pozn.: Před zpětnou demontáží tento plech otočte o 180°.

14.	Vyjměte označený držák kabeláže elektroinstalace.

15.	Na originál šrouby před mechanismem řazení nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC 95-11). Dle šablony zhotovte přes  podlahu vozu otvor Ø 5 mm.

16.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

17.	Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

Zpět na původní místo (na přední dva originál šrouby mechanismu řazení) nasaďte demontovaný plechový držák otočený o 180°.

Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část připevněte společně s plechový držákem na přední dva originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

18.	V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy.

19.	Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu! Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte, viz obr. 17.

- Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru vozu svažte dle obr. společně s bovdeny řazení stahovacími páskami.

21. - 32. V motorovém prostoru demontujte všechny označené díly. Odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte její držák. Demontujte přední masku vozu.

33.	Dle obr. označte na příslušném místě v motorovém prostoru místo pro zhotovení otvoru. Řiďte se dle uvedených rozměrů.

34.	V označeném místě vrtejte opatrně otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

35.	Demontujte označené šrouby originál zámku kapoty. Zámek odkloňte.

36.	Pod originál zámkem kapoty demontujte označené šrouby, viz obr.

37.	V místě demontovaného originál zámku kapoty odřízněte označenou část plastového držáku, viz obr.

38.	Originál zámek kapoty připevněte dle obr. s vedením jistícího čepu kapoty zpět na původní místo. Spojení proveďte pomocí původně demontovaných originál šroubů.

39.	Označený originál šroub kapoty vozu demontujte a na jeho místo připevněte dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

40.	K zhotovenému otvoru v motorovém prostoru připevněte dle obr. držák převodníku. Spojení proveďte pomocí šroubu M6 x 15 (imbus) a matice M6 (lock).

41.	K držáku převodníku připevněte rozváděcí jednotku. Bovden s lankem (od zámkové části z interiéru vozu) veďte z podvozkového prostoru do motorového prostoru vozu souběžně s bovdeny řazení.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

42.	V motorovém prostoru demontujte dva označené originál šrouby a matici M8.

43.	Na místo demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

44.	Na místo demontovaných originál šroubů připevněte dle obr. vzpěru převodovky. Spojení proveďte pomocí dodávaného šroubu M8 x 60 (imbus) a demontovaného originál šroubu (na obr. šipka vlevo).

45. - 46. Na místo demontované matice připevněte dle obr. na originál šroub dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dodávané matice záchytu (viz obr. 46). Při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm). Utahovací moment v žádném případě nepřekročte! Při montáži dbejte na to, aby byla zachována veškerá původní funkčnost součástek vozu.

Do kroužku vzpěry převodovky vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do otvoru v záchytu kolíku. Požadovanou polohu vedení v kroužku vzpěry zajistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12 (viz obr. 45).

47.	Do otvoru v záchytu kolíku našroubujte dodávaný šroub M8 x 40.

48.		 Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením 
a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Jak při řazení, tak při uzamykání zpětného chodu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce oba stavěcí šrouby (M6 x 12) kroužku vzpěry i matici (M8) pečlivě dotáhněte. Pozor, při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením 
a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

Při zařazení zpátečky a uzamčení mechanického zabezpečení nesmí docházet u vysunutého jistícího čepu (zámku kapoty) k jakémukoli nežádoucímu kontaktu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Polohu oka kapoty seřiďte tak, aby při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně otvorem v oku a tím aretoval kapotu vozu v uzavřené poloze. Ověřte správnou polohu oka kapoty 
(v odemčeném stavu nesmí oko nijak omezovat uzavírání a otevírání kapoty vozu). Následně upevňující šroub oka kapoty zatrhněte (viz obr. 39).

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

49.		V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části (s otočeným plechem o 180°) a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i kapota vozu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

51.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a piliny důkladně vysajte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

54.	Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.

Dne: 24. 06. 2010