## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM

(C3S 90-16-05-15)

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Superb II |
| modelový rok: |  | 2006- |
| motorizace: |  | 2.0 TDI, 3.6 FSI (4x4) |
| typ řazení: |  | automat (DSG) 6 st. |
| jiná specifikace: |  |  |

#### 1. - 2. V zadní části střední konzoly vyjměte označený zadní panel s ovladači, rozpojte konektory   elektroinstalace.

3.	V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

4.  -  5.	Demontujte označené šrouby zadního rámečku střední konzoly.

6.	Rámeček vyjměte.

7.	V odkládací přihrádce rozpojte označený konektor.

8.	Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.

9.	Vyjměte kryt řazení a povysuňte jej k rukojeti volící páky.

10.	Rozpojte konektory elektrické instalace potřebné k demontáži rámečku řazení. Rámeček vyjměte.

11.	Před mechanismem řazení demontujte označené upevňující šrouby.

12.	Po obou stranách panelu střední konzoly demontujte originál šrouby.

13.	Vyjměte střední konzolu.

14. - 19. V motorovém prostoru demontujte vzduchový filtr, odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte držák.

20. - 21. V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy.

22.	V interiéru vozu demontujte dle obr. označené originál matice mechanismu řazení.

23. - 24. Rozpojte konektor elektroinstalace a držák střední konzoly vyjměte.

25.	Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

26.	 Na přední originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC-90-06/1).

27.	Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 6.8 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor  převrtejte na Ø 14 mm.

28.	Zámkovou část (společně s držákem) připevněte na označené originál šrouby mechanismu řazení (místo demontovaných matic). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6 (vyšší matici použijte na přední šroub). Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

29.	Zhotovený otvor v podlaze vozu pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

30. - 31. Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu. Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu! Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru svažte společně s bovdenem řazení stahovací páskou a veďte jej do motorového prostoru vozu. Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

32.	V motorovém prostoru demontujte dva označené originál šrouby.

33.	Na místo označeného originál šroubu vložte dle obr. distanční sloupek.

34.	Označený úchyt vzpěry převodovky připevněte na místo demontovaného šroubu. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu.

Druhý úchyt vzpěry převodovky připevněte na místo druhého demontovaného originál šroubu. Spojení proveďte pomocí dodávaného šroubu M8 x 50 (imbus).

35.	Do kroužku vzpěry převodovky vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval ramínko řazení. Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

36.	- 38. V motorovém prostoru připevněte dle obr. držák převodníku k označenému originál otvoru karoserie vozu. Pro spojení použijte šroub M6 x 15 (imbus) a matici M6 (lock). K držáku převodníku připevněte krabičku 3SYSTEM (rozváděcí jednotku). Na obr. náhled na umístění bovdenů v motorovém prostoru.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Při volení polohy parking, či při uzamykání mechanického zabezpečení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 pečlivě dotáhněte.

39. - 41. Demontujte označené kryty a masku vozu.

42.	Demontujte označené šrouby originál zámku kapoty. Zámek odkloňte.

43.	Vrtací šablonu (BC-90-06/2) vložte do označeného prolisu karoserie vozu (vlevo od zámku kapoty). Dle šablony vrtejte přes stěnu karoserie otvor Ø 6,8 mm.

44.	Dle vyvrtaného otvoru frézujte otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

45.	Označený plastový výlisek odstraňte.

46.	Do kroužku vzpěry (kapoty) vsuňte dle obrázku vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

47.	Bovden s lankem (od vedení jistícího čepu kapoty) prostrčte vyfrézovaným otvorem do motorového  prostoru vozu. Vzpěru kapoty ustavte dle obr. na místo demontovaného originál zámku kapoty.

48. - 49. Originál zámek kapoty připevněte zpět na původní místo. Spojení proveďte zatím pouze pomocí jednoho zatrhávacího šroubu M6 x 60 s podložkou Ø 6,3 (volvo), viz obr. 48. Šroub ještě nezatrhávejte.

50. - 51. Dodávaný kryt připevněte na označená místa zbývajících dvou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 a M6 x 25. Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 6,3 (volvo).

52. - 53. Bovden s lankem (z vedení jistícího čepu kapoty) veďte v motorovém prostoru k rozváděcí jednotce. Proti samovolnému pohybu bovden fixujte pomocí stahovacích pásek.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

Při navolení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení nesmí docházet u vysunutého jistícího čepu (zámku kapoty) ke kontaktu jak s krytem, tak s žádnou jinou částí vozu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení 3SYSTEM zatrhněte všechny tři šrouby M6 zámku kapoty.

54. - 56. Demontujte označený originál šroub kapoty vozu. Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18. Ověřte správnou polohu krytu (kryt nesmí nijak omezovat uzavírání a otevírání kapoty vozu). Následně upevňující šroub zatrhněte.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při navolení polohy parking 
a při uzamčení mechanického zabezpečení musí být zablokována poloha parking i poloha kapoty vozu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

57.	V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy.

58.	Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

59	V místě středící šablony zatlačte lehce na boční plastový kryt střední konzoly, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Středící šablonu ze zámkové části sejměte. Do označeného místa v bočním krytu střední konzoly předvrtejte otvor o Ø 4,1 mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Otvor  převrtejte na Ø 6,8 mm.

60. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes boční kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Piliny po frézování odstraňte a otřepy pečlivě začistěte např. půlkulatým pilníkem.

61.	Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

62. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při navolení polohy parking 
a při uzamčení mechanického zabezpečení musí být zablokována současně poloha parking i poloha uzavřené kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru 
i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 23. 06. 2010