## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM
(C3S 90-24-02-04)

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Octavia II |
| modelový rok: |  | 2004- |
| motorizace: |  | 1.6 TDI CR 77 kW, 1.8 TSI, 1.9 TDI 77 kW, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4 |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  |  |

- Uvolněte rámeček s manžetou okolo řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Demontujte dva označené šrouby střední konzoly.

- Vyjměte popelník a rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.

- Boční plastové kryty střední konzoly odstraňte (vysunutím dopředu).

- Dle obrázku pod bočními plasty střední konzoly demontujte na obou stranách upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraňte plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- Rozpojte elektrickou instalaci a střední konzolu odstraňte.

- Demontujte obě označené originál matice upevňující mechanismus řazení.

- Na přední originál šrouby nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC-90-02/1). Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 4.1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

- Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

- Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na zadní originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

- Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu!

Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru vozu svažte dle obr. společně s bovdeny řazení stahovací páskou.

- Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

- V motorovém prostoru demontujte vzduchový filtr, odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte její držák.

K označenému originál otvoru připevněte dle obr. držák převodníku. Pro spojení použijte šroub 
M6 x 20 (imbus) a matici M6 (lock).

22.	 K držáku převodníku připevněte rozváděcí jednotku. Použijte šroub M5 x 10 s podložkou Ø 5 mm.

Bovden s lankem (zámkové části) veďte z podvozkového prostoru do motorového prostoru vozu souběžně s bovdeny řazení.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

23.	K rozváděcí jednotce připevněte dle obr. držák bovdenu. Pro spojení použijte šrouby 5 x 10 (imbus) s podložkami Ø 5 mm.

24.	Demontujte oba označené originál šrouby a originál matici, viz obr.

25.	Vzpěru (převodovky) připevněte dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu (šipka nahoře) a pomocí dodávaného šroubu M8 x 60.

26.	Na místo demontované matice připevněte dodávaný záchyt kolíku, viz obr. Spojení proveďte pomocí dodávané matice záchytu. Při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm). Utahovací moment v žádném případě nepřekročte!

27.  Do kroužku vzpěry (převodovky) vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do otvoru v záchytu kolíku.

Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Jak při řazení, tak při uzamykání zpětného chodu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 i matici M8 pečlivě dotáhněte. Pozor, při utahování matice záchytu dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm).

28.	Označenou kabeláž elektroinstalace vyjměte z držáku a dle obr. odkloňte.

29.	Dle obrázku převrtejte označený originál otvor příčky zámku kapoty na Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

31.	Pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 připevněte vzpěru (kapoty) k maticovému nýtu v příčce zámku kapoty. Šroub zatím nezatrhávat!

- Dle druhého otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte a zhotovený otvor převrtejte Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru v příčce zámku kapoty zanýtujte opět maticový nýt M6.

- Vzpěru připevněte k oběma maticovým nýtům pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Dle označeného (prostředního) otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte. Do prostředního otvoru ve vzpěře vložte zatrhávací šroub M6 x 18 s podložkou 
Ø 6,3 mm (šipka dole). Z vnitřní strany vzpěry nasaďte na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm (šipka nahoře).

- Vzpěru připevněte opět k oběma maticovým nýtům příčky zámku kapoty pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 s podložkami Ø 6,3 mm.

Prostřední šroub M6 x 18 (s podložkou Ø 6,3 mm) připevněte k příčce zámku kapoty pomocí dodávané matice M6 (lock). Mezi vzpěru a příčku zámku kapoty nezapomeňte vložit na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

- Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

40.	Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

41.	K držáku bovdenu přišroubujte dle obr. dodávanou objímku. Spojení proveďte pomocí šroubů M6 x 20 (imbus).

42.	Dvěma kabelovými svorkami připevněte oba bovdeny k označenému otvoru karoserie vozu. Spojení proveďte pomocí šroubu M6 x 40 (imbus) a matice M6 (lock).

43.	Dle obr. připevněte držák bovdenu k označenému originál otvoru karoserie vozu pomocí šroubu M6 x 20 a matice M6 (lock). Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm.

44.	K držáku bovdenu přišroubujte kabelovou svorku s bovdenem pomocí šroubu M6 x 20.

45.	Po seřízení požadované polohy záchytu kolíku vrtejte opatrně dle označeného otvoru se závitem 
do závaží řazení otvor Ø 5 mm. Pozor, nepoškoďte závit! Otvor do závaží řazení zhotovte opatrně do hloubky max. 2 mm.

46.	Do otvoru v záchytu kolíku našroubujte dodávaný šroub M6 x 20 (imbus). Tento šroub pečlivě zašroubujte až do vyvrtaného otvoru v závaží řazení.

47. - 48. Zkontrolujte správné upevnění bovdenů v motorovém prostoru vozu, viz obr.

49.	V označeném místě kapoty vozu (v místě následného upevnění oka kapoty) označte a odřízněte část tlumící vrstvy, viz obr.

50.		Do originál oválného otvoru v kapotě vozu vložte v místě odříznuté tlumící vrstvy vrtací šablonu 
(BC-90-02/2). Šablonu ustavte dle obr. (vyříznutá část směřuje k originál oku kapoty vozu).

Dle šablony zhotovte opatrně pouze přes vnitřní plech kapoty vozu dva otvory Ø 4,1 mm. Pozor 
při vrtání otvorů na poškození kapoty vozu!

51.	  Šablonu odstraňte a vyvrtané otvory opatrně převrtejte na Ø 6,8 mm. Pozor při vrtání otvorů 
na poškození kapoty vozu!

52.	Oko kapoty připevněte dle obr. ke kapotě vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 (lock). Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení jistícího čepu s okem kapoty. Při zařazení zpátečky a  uzamčení zámkové části musí procházet vysunutý jistící čep volně okem kapoty a tím aretovat polohu kapoty v uzavřeném stavu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení a následném ověření správné polohy vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry zatrhněte všechny šrouby M6 x 18 vzpěry i oka kapoty.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

53.	V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy (viz obr. 17).

Střední konzolu v interiéru vozu připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte 
dle obrázku středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

54. - 55. Na řadící páku nasaďte kryt řazení i s manžetou. Manžetu přes šablonu v zadní části vyrovnejte 
a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně 
a pomocí silonové (plastové) paličky vyděrujte pečlivě otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu po zhotovení otvoru odstraňte.

56.	Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.

57.	Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 26. 11. 2010