TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 748/A

- Demontujte madlo řadící páky.

- Vyjměte popelník.

- Odstraňte kryt řazení i s manžetou řadící páky. Rozpojte konektory el. instalace.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte všechny čtyři originál šrouby mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení odkloňte (kvůli umožnění přístupu vrtačky a frézy). Dle obrázku přiložte dodávanou vrtací šablonu (BC 748) do výlisku v přední části kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes přední stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 27 mm 
(BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Kulisu mechanismu řazení umístěte zpět do původní polohy. Zadní část kulisy mechanismu řazení připevněte zpětně k podlaze vozu dvěma původními originál šrouby M8. Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané ploché podložky. Pro správné výškové seřízení výsuvného čepu zámkové části a oka objímky (viz obr. 17) vložte dle potřeby na každý originál otvor mechanismu řazení (pod každý sloupek) buď jednu, nebo dvě podložky Ø 8,4 mm.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek, pod který vložte dodávanou velkoplošnou podložku 
CF 955. Na místo demontovaného levého předního šroubu vložte dle obrázku sloupek se zámkovou částí.

- Na oba sloupky připevněte dle obrázku dodávaný kryt jistícího čepu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 105. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Přední úchyt zámkové části přiložte dle obrázku (ze strany řidiče) k držáku střední konzoly. Dle otvoru v úchytu zámkové části vrtejte přes stěnu držáku střední konzoly otvor Ø 8,8 mm. Piliny po vrtání pečlivě odstraňte.

- Do zhotoveného otvoru přinýtujte dle obrázku dodávaný maticový nýt M6.

- Přední úchyt zámkové části připevněte k maticovému nýtu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou).

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

- - 18. U tohoto vozu se mohou vyskytovat dva druhy kulisy mechanismu řazení. Pokud bude v interiéru vozu přítomna kulisa řazení, jenž je vyfocena na obr. 17 a 18, je zapotřebí z vidličky objímky bovdenu řazení odstranit část dlouhou cca 8 mm (úpravu provést pouze na jedné části vidličky a to ze strany spolujezdce).

- Správnou polohu objímky na táhle bovdenu řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí mechanického zabezpečení, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- - 21. Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny označené upevňující šrouby zatrhněte (včetně šroubu předního bočního úchytu zámkové části).

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. Střední konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.