## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM

(C3S 90-03-02-14)

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Octavia II |
| modelový rok: |  | 2004- |
| motorizace: |  | 1.8 TSI |
| typ řazení: |  | automat (DSG) 7 st. |
| jiná specifikace: |  |  |

- Uvolněte rámeček s manžetou okolo řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Demontujte označené šrouby střední konzoly.

- Vyjměte popelník a rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.

- Boční plastové kryty střední konzoly odstraňte (vysunutím dopředu). Dle obrázku pod bočními plasty střední konzoly demontujte na obou stranách upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Vyjměte ofukovač zadní.

- Pod vyjmutým popelníkem i ofukovačem demontujte označené šrouby.

- Rozpojte elektrickou instalaci a střední konzolu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte vzduchovody topení.

- Na přední originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku vrtací šablonu. Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 4.1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

- Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

- Demontujte dvě označené originál matice upevňující mechanismus řazení (strana spolujezdce). V místě uložení zámkové části odřízněte dle potřeby část koberce (i izolace) středního tunelu podlahy vozu.

- Na označený pravý zadní originál šroub mechanismu řazení vložte dodávanou podložku.

- Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část připevněte dle obrázku na boční originál šrouby mechanismu řazení (místo demontovaných matic). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu! Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru svažte společně s bovdenem řazení stahovací páskou a veďte jej do motorového prostoru vozu. Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

19.	V motorovém prostoru připevněte dle obr. držák převodníku k označenému originál otvoru karoserie vozu. Pro spojení použijte šroub M6 x 15 (imbus) a matici M6 (lock). K držáku převodníku připevněte krabičku 3SYSTEM (rozváděcí jednotku).

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

20. - 21. V motorovém prostoru demontujte dva označené originál šrouby.

22.	Vzpěru převodovky připevněte na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu (na obr. šipka vlevo dole) a pomocí dodávaného šroubu 
M6 x 40 (imbus) s podložkou Ø 6,3 (volvo).

Do kroužku vzpěry převodovky vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval ramínko řazení (viz menší foto). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

23.	Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky.  Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Při volení polohy parking, či při uzamykání mechanického zabezpečení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 pečlivě dotáhněte.

24.	Dle obrázku převrtejte označený originál otvor příčky zámku kapoty na Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 připevněte vzpěru (kapoty) k maticovému nýtu v příčce zámku kapoty. Šroub zatím nezatrhávat! Dle druhého otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor 
Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte a zhotovený otvor převrtejte Ø 8,8 mm.

- Do převrtaného otvoru v příčce zámku kapoty zanýtujte opět maticový nýt M6.

- Vzpěru připevněte k oběma maticovým nýtům pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Dle označeného (prostředního) otvoru ve vzpěře vrtejte přes příčku zámku kapoty otvor Ø 6,8 mm.

- Vzpěru demontujte. Do prostředního otvoru ve vzpěře vložte zatrhávací šroub M6 x 18 s podložkou 
Ø 6,3 mm (šipka dole). Z vnitřní strany vzpěry nasaďte na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm (šipka nahoře).

32. - 33. Vzpěru připevněte opět k oběma maticovým nýtům příčky zámku kapoty pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 s podložkami Ø 6,3 mm.

Prostřední šroub M6 x 18 (s podložkou Ø 6,3 mm) připevněte k příčce zámku kapoty pomocí dodávané matice M6 (lock) - viz obr. Mezi vzpěru a příčku zámku kapoty nezapomeňte vložit 
na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

- Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

35. - 36. Bovden vedení jistícího čepu kapoty zajistěte v motorovém prostoru vozu proti samovolnému pohybu  stahovacími páskami.

37.	V označeném místě kapoty vozu (v místě následného upevnění oka kapoty) označte a odřízněte část  tlumící vrstvy, viz obr.

38.		Do originál oválného otvoru v kapotě vozu vložte v místě odříznuté tlumící vrstvy vrtací šablonu 
(BC-90-02/2). Šablonu přisuňte k horní straně otvoru (viz šipka).

39.		Dle šablony zhotovte opatrně pouze přes vnitřní plech kapoty vozu dva otvory Ø 4,1 mm. Pozor při vrtání otvorů na poškození kapoty vozu!

40.	  Šablonu odstraňte a vyvrtané otvory opatrně převrtejte na Ø 6,8 mm. Pozor při vrtání otvorů na poškození kapoty vozu!

41.	Oko kapoty připevněte dle obr. ke kapotě vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic 
M6 (lock). Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

42. - 44. Pro snadnější seřízení vzájemné polohy vedení jistícího čepu (v kroužku držáku) s okem kapoty je možné vyjmout světlomet vozu (demontujte označenou matici a uvolněte pojistku).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení jistícího čepu s okem kapoty. Při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části musí procházet vysunutý jistící čep volně okem kapoty a tím aretovat polohu kapoty v uzavřeném stavu.. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po seřízení a následném ověření správné polohy vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry zatrhněte jak šrouby vzpěry, tak šrouby oka kapoty.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při navolení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení musí být zablokována poloha parking i poloha kapoty vozu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy (viz obr. 17).

45.	Vzduchovod topení v místě upevnění zámkové části nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

46.	Upravený vzduchovod topení připevněte zpět na původní místo.

47.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

48	Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony zatlačte lehce na boční plastový kryt střední konzoly, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

49.	 Boční kryt střední konzoly vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor o Ø 4,1 mm.

50.  Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Otvor  převrtejte    na Ø 6,8 mm.

51. Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes boční kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Piliny po frézování odstraňte a otřepy pečlivě začistěte půlkulatým pilníkem.

52.	Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

53. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při navolení polohy parking 
a při uzamčení mechanického zabezpečení musí být zablokována současně poloha parking i poloha uzavřené kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru 
i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 27. 04. 2009