## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM

(C3S 90-06-05-04)

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Superb II |
| modelový rok: |  | 2008 |
| motorizace: |  | 1.8 TSI |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  |  |

- Vyjměte manžetu s rámečkem řadící páky.

- Vyjměte boční plastové kryty panelu střední konzoly.

- Po obou stranách demontujte označené upevňující šrouby.

- Pod vyjmutými plastovými kryty rozpojte na obou stranách panelu střední konzoly konektory elektroinstalace.

- Vyjměte rámeček řazení. Rozpojte konektory elektroinstalace.

- V přední části střední konzoly demontujte označené šrouby. Vyjměte popelník, odpojte konektor zapalovače.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Dle obr. vyjměte označený zadní panel, rozpojte konektory elektroinstalace.

- Demontujte označené šrouby zadního rámečku střední konzoly.

- Rámeček vyjměte.

- Vyjměte střední konzolu.

- Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení. Z předních dvou šroubů vyjměte plastový držák.

- Na přední originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC-90-06/1).

- Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 6.8 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

- Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

Zpět na původní místo (na přední dva originál šrouby mechanismu řazení) připevněte  demontovaný plastový držák. Spojení proveďte pomocí dvou demontovaných originál matic.

17. - 18. V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy.

19. - 32. V motorovém prostoru demontujte vzduchový filtr, odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte její držák.

33.	Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část připevněte dle obrázku na oba originál šrouby mechanismu řazení (na místo demontovaných zadních matic). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

34.	Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu!

35.	Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru svažte společně s bovdenem řazení stahovací páskou a veďte jej do motorového prostoru vozu.

36.	Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

37. - 38. V motorovém prostoru připevněte dle obr. držák převodníku k označenému originál otvoru karoserie vozu. Pro spojení použijte šroub M6 x 15 (imbus) a matici M6 (lock). K držáku převodníku připevněte krabičku 3SYSTEM (rozváděcí jednotku).

Bovden s lankem (zámkové části) vedený z podvozkového prostoru do motorového prostoru vozu souběžně s bovdeny řazení připevněte k rozváděcí jednotce.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

39.	Demontujte oba označené originál šrouby a originál matici, viz obr.

40.	Vzpěru (převodovky) připevněte dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu (šipka nahoře) a pomocí dodávaného šroubu M8 x 60.

41.	Na místo demontované matice připevněte dodávaný záchyt kolíku, viz obr. Spojení proveďte pomocí dodávané matice záchytu. Při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm). Utahovací moment v žádném případě nepřekročte!

Do kroužku vzpěry vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do otvoru v záchytu kolíku. Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Jak při řazení, tak při uzamykání zpětného chodu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 i matici M8 pečlivě dotáhněte. Pozor, při utahování matice záchytu dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm).

42. - 43. Po seřízení požadované polohy záchytu kolíku vrtejte opatrně dle označeného otvoru se závitem do závaží řazení otvor Ø 5 mm. Pozor, nepoškoďte závit! Otvor do závaží řazení zhotovte opatrně do hloubky max. 2 mm.

Do otvoru v záchytu kolíku našroubujte dodávaný šroub M6 x 20 (imbus). Tento šroub pečlivě zašroubujte až do vyvrtaného otvoru v závaží řazení.

44. - 46. Demontujte označené kryty a masku vozu.

47.	Demontujte označené šrouby originál zámku kapoty. Zámek odkloňte.

48.	Vrtací šablonu (BC-90-06/2) vložte do označeného prolisu karoserie vozu (vlevo od zámku kapoty). Dle šablony vrtejte přes stěnu karoserie otvor Ø 6,8 mm.

49.	Dle vyvrtaného otvoru frézujte otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

50.	Označený plastový výlisek odstraňte.

51.	Do kroužku vzpěry kapoty vsuňte dle obrázku vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu pojistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

52.	Bovden s lankem (od vedení jistícího čepu kapoty) prostrčte vyfrézovaným otvorem do motorového  prostoru vozu. Vzpěru kapoty ustavte dle obr. na místo demontovaného originál zámku kapoty.

53. - 54. Originál zámek kapoty připevněte zpět na původní místo. Spojení proveďte zatím pouze pomocí jednoho zatrhávacího šroubu M6 x 60 s podložkou Ø 6,3 (volvo). Šroub ještě nezatrhávejte.

55. - 56. Dodávaný kryt připevněte na označená místa zbývajících dvou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 a M6 x 25. Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 6,3 (volvo).

57. - 58. Bovden s lankem veďte v motorovém prostoru k rozváděcí jednotce. Proti samovolnému pohybu bovden fixujte pomocí stahovacích pásek.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

Při zařazení zpátečky a při uzamčení mechanického zabezpečení nesmí docházet u vysunutého jistícího čepu (zámku kapoty) ke kontaktu jak s krytem, tak s žádnou jinou částí vozu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení 3SYSTEM zatrhněte všechny tři šrouby M6 zámku kapoty.

59. - 61. Demontujte označený originál šroub kapoty vozu. Na místo demontovaného originál šroubu  připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18. Ověřte správnou polohu krytu (kryt nesmí nijak omezovat uzavírání a otevírání kapoty vozu). Následně upevňující šroub zatrhněte.

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu

V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy (viz obr. 33).

62.- 65. V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby vnitřní části plastu na střední konzole, na rámečku řazení, i na rámečku manžety řadící páky. Při zpětné instalaci demontovaných dílů nesmí dojít ke kolizi s konzolou zámku, ani k žádnému jinému omezení prováděné činnosti.

66. 	Na kryt zámkové vložky nasaďte šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky. Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy.

67.	Manžetu řadící páky v zadní části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.

V místě zámku konzoly manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na poškození švu manžety! Šev manžety musí procházet okolo otvoru pro kryt zámkové vložky (viz obr. 68). Pozor na celkové poškození manžety. Po zhotovení otvoru sejměte z krytu zámkové vložky šablonu pro vystřižení otvoru.

68.	Koženkovou manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v krytu zámkové vložky a fixujte tím manžetu.

69.	Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i poloha kapoty vozu. Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru i v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 27. 04. 2009