## Technologický postup montáže

## mechanického zabezpečení

## CONSTRUCT 3SYSTEM
(C3S 95-24-19-05)

| značka vozu: |  | VW |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Touran, Caddy (Maxi) |
| modelový rok: |  |  |
| motorizace: |  | 1.6 i, 2.0 TDI |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  | R-dopředu |

- - 8. Uvolněte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

9.	Demontujte obě označené originál matice upevňující mechanismus řazení.

10.	Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

11.	Na přední originál šrouby nasaďte dle obrázku vrtací šablonu (BC-90-02/1). Dle šablony zhotovte přes podlahu vozu otvor Ø 6.8 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 14 mm.

Zhotovený otvor pro snazší průchod bovdenu dle potřeby přihněte (natvarujte). Upravený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

- Bovden zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v podlaze vozu. Zámkovou část připevněte dle obrázku na zadní originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

13.	Na bovden zámkové části prostrčený přes podlahu vozu nasaďte v podvozkové části vozidla dodávaný kroužek.

- Dle potřeby seřiďte délku bovdenu zámkové části procházejícího podlahou vozu. Po seřízení nasazený kroužek přisuňte k podlaze a upevňující povlakovaný šroub opatrně dotáhněte. Pozor, při utahování šroubu dbejte na to, aby dotažení nebránilo volnému pohybu lanka v bovdenu!

Bovden zámkové části v podvozkovém prostoru vozu svažte dle obr. společně s bovdeny řazení stahovací páskou.

- Zhotovený otvor v podlaze vozu dle potřeby zatmelte.

16. - 18. V motorovém prostoru demontujte vzduchový filtr, odpojte baterii, vyjměte ji a demontujte její držák.

19. - 20. V motorovém prostoru demontujte oba označené originál šrouby.

21.	Vzpěru (převodovky) připevněte dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí původního demontovaného originál šroubu (na obr. šipka vpravo) a pomocí dodávaného šroubu M8 x 30.

22.	Demontujte označenou originál matici.

23.	Na místo demontované matice připevněte dle obr. na originál šroub dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dodávané matice záchytu. Při utahování matice dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm). Utahovací moment v žádném případě nepřekročte!

24.	K označenému originál otvoru připevněte dle obr. držák převodníku. Pro spojení použijte šroub 
M6 x 15 (imbus) a matici M6 (lock).

25.	 K držáku převodníku připevněte rozváděcí jednotku.

Bovden s lankem (zámkové části) veďte z podvozkového prostoru do motorového prostoru vozu souběžně s bovdeny řazení.

Příloha (obr. a):

Dle obr. ustavte polohu jezdce v rozváděcí jednotce pomocí montážního přípravku (BC-90-00). Lanko z bovdenu zámkové části prostrčte označeným otvorem v rozváděcí jednotce a otočením klíče se ujistěte, aby bylo v poloze max. vysunutí (tj. poloha uzamčeno). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této uzamčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. b):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vlevo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem. Mezi jezdce a stěnu rozváděcí jednotky nasuňte na lanko dodávanou pružinu.

Příloha (obr. c):

Vyzkoušejte správnou funkci jezdce v rozváděcí jednotce několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. c) je znázorněna poloha odemčeno.

Do kroužku vzpěry (převodovky) vsuňte vedení jistícího čepu (převodovky). Polohu vedení jistícího čepu v kroužku vzpěry seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do otvoru v záchytu kolíku.

Příloha (obr. d):

Lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (převodovky) vsuňte do jednoho z otvorů rozváděcí jednotky. Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. d). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci, viz obr.

Příloha (obr. e):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky (na obr. šipka vpravo). Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. f):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistícího čepu několikerým uzamčením a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. f) je znázorněna poloha uzamčeno.

Jak při řazení, tak při uzamykání zpětného chodu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce stavěcí šrouby kroužku vzpěry M6 x 12 i matici M8 pečlivě dotáhněte. Pozor, při utahování matice záchytu dodržte předepsaný utahovací moment (10-23 Nm).

26.	Demontujte a odstraňte přední masku vozu.

27.	Demontujte označené šrouby originál zámku kapoty. Zámek odkloňte.

28. - 29. Vzpěru kapoty připevněte dle obr. k originál zámku kapoty. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 60 s podložkami (viz šipky) a pomocí demontovaného originál šroubu.

30.	Do kroužku vzpěry kapoty vsuňte vedení jistícího čepu (kapoty). Požadovanou polohu dle potřeby seřiďte a následně zajistěte dvěma stavěcími šrouby M6 x 12.

Příloha (obr. g):

Do druhého otvoru v rozváděcí jednotce vsuňte lanko z bovdenu vedení jistícího čepu (kapoty). Otočením klíče zámkové části ustavte jezdce do polohy odemčeno (viz obr. g). Lanko zastřihněte v takové délce, aby jej bylo možno připevnit (v této odemčené poloze) k otvoru v jezdci.

Příloha (obr. h):

Zajistěte spojení bovdenu se šroubem rozváděcí jednotky. Povlakovaným stavěcím šroubem zajistěte spojení lanka s jezdcem.

Příloha (obr. i):

Vyzkoušejte správnou funkci (vysunutí a zasunutí) jistících čepů několikerým uzamčením 
a odemčením mechanického zabezpečení. Na obr. i) je znázorněna poloha uzamčeno, oba jistící čepy jsou vysunuty.

Při zařazení zpátečky a uzamčení mechanického zabezpečení nesmí docházet u vysunutého jistícího čepu (zámku kapoty) k jakémukoli nežádoucímu kontaktu. Jak při uzamykání, tak ani při otevírání či uzavírání kapoty vozu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

31. - 32. Označený originál šroub kapoty vozu demontujte a na jeho místo připevněte dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího (povlakovaného) šroubu M6 x 18 s podložkou. Polohu oka seřiďte tak, aby při zavřené kapotě a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně otvorem v oku a tím aretoval kapotu vozu v uzavřené poloze.

Ověřte správnou polohu oka (v odemčeném stavu nesmí oko nijak omezovat uzavírání a otevírání kapoty vozu). Následně zatrhávací šrouby upevňující oko a vzpěru kapoty zatrhněte.

Příloha (obr. j):

Dotáhněte pečlivě zajišťovací matice bovdenů rozváděcí jednotky (viz obr.).

Příloha (obr. k):

Do označeného bočního otvoru rozváděcí jednotky vsuňte dle obr. kolík a pružinu. Jejich polohu     zajistěte dotažením povlakovaného stavěcího šroubu.

Před zakrytováním rozváděcí jednotky namažte pohyblivé části předepsaným mazadlem. Použijte mazadlo COMBAT A88.

Příloha (obr. l):

Na rozváděcí jednotku připevněte vrchní kryt, který zajistěte pomocí povlakovaných stavěcích šroubů. Namontujte důkladně zpět na původní místo všechny demontované díly v motorovém prostoru vozu.

V interiéru vozu zkontrolujte ještě jednou správné ustavení zámkové části a následně obě zatrhávací  matice M6 dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy (viz obr. 12).

Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení 3SYSTEM. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení bude zablokována poloha zpětného chodu řadící páky i kapota vozu.

33.		V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně rámečku manžety řadící páky takovou část, u které by docházelo ke kontaktu s krytem zámkové vložky, případně s konzolou.

34.	 Středovou konzolu (i všechny ostatní demontované díly) namontujte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

35.	 Manžetu řadící páky ustavte do původní polohy. V zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.

V místě zámkové vložky manžetu přitlačte k šabloně a lehkými údery plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety! Po vystřižení otvoru šablonu odstraňte.

36.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Znovu zkompletujte manžetu řadící páky s krytem řazení. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v zámku konzoly a fixujte tím manžetu.

Důkladně zkompletujte všechny demontované díly v motorovém prostoru i v interiéru vozu. Pouze v případě potřeby upravte vnitřní část plastového rámečku krytu řazení. Dbejte na správné zapojení všech konektorů elektroinstalace.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 26. 03. 2009