TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 526  PRO VOZY

## VOLVO S/V 40 T4  (mr.2000)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Odstraň rámeček manžety řadící páky.

- Vyjmi krytku odkládacího prostoru zadní části střední konzoly.

- Povol vruty pod krytkou zadní části střední konzoly.

- Vyjmi zadní popelník. Pod ním demontuj šrouby upevňující zadní část konzoly.

- Povol šrouby kotvící ruční brzdu.

- Z důvodu snadnější demontáže stření konzoly odstraň ruční brzdu .

- Vyjmi díl s vypínači. Rozpoj elektrickou instalaci. Vyjmi přední popelník. Povysuň rádio, aby se uvolnil prostor k povolení šroubů. Demontuj vnější část popelníku.

- Povol dva boční šrouby upevňující střední konzolu. Odstraň střední konzolu.

- Demontuj čtyři šrouby kotvící mechanismus řazení.

- Dle obrázku vlož pod řadící mechanismus konzolu.

- Na dva přední originál otvory mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek přední kryt. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Na dva zadní originál otvory mechanismu řazení připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek zadní úchyt. Šrouby nezatrhávej.

- Z levé strany (strana řidiče) připevni dle obrázku zámkovou část k oběma nezatrženým šroubům M8 upevňující přední kryt a zadní úchyt. Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části nelze řadit žádný rychlostní stupeň. V odemčeném stavu nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce všechny čtyři šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Střední konzolu a její levý boční díl umísti pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením konzoly na původní místo. Dle středícího otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.