## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | AUDI |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | A6 |
| modelový rok: |  | -2005 |
| motorizace: |  | 3.0 TDi |
| typ řazení: |  | automat |
| jiná specifikace: |  | multitronic |

MECHANICKÁ ČÁST

- Demontujte označený šroub.

- Vyjměte dno odkládací přihrádky a demontujte upevňující šroub.

- Odkládací přihrádku odstraňte a dle obrázku demontujte originál šroub.

- U zadní konzoly vyjměte ofukovač topení.

- Pod odstraněným ofukovačem demontujte dle obrázku originál šroub.

- Dle obrázku demontujte opěrku zadní konzoly.

- Odstraňte kryt zadní konzoly.

- V přední části střední konzoly vyjměte po obou stranách kryty šroubů.

- Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontujte označené upevňující šrouby.

- Vycvakněte a povysuňte rámeček s manžetou páky voliče a vyjměte kryt řazení. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjměte plastový díl přední části střední konzoly.

- Odstraňte horní panel střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby držáku střední konzoly.

- Dle obrázku v označených místech držák střední konzoly rozstřihněte.

- Dle obrázku demontujte originál šrouby a matice, upevňující vnitřní středovou konzolu.

- Demontujte plechové úchyty a upevňující šroub označený na obrázku.

- Vnitřní středovou konzolu vyjměte.

- Rozpojte vzduchovody topení.

- Dle obrázku ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 812/2) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení a vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

- Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- - 25. Ze vzduchovodu topení odřízněte označenou (potřebnou) část, jenž by omezovala instalaci mechanického zabezpečení, viz obr. V místech, kde bylo potrubí přerušeno, vniklé otvory nahřejte a pečlivě zaslepte.

26. Dle obrázku připevněte na přední levý originál šroub mechanismu řazení držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

27. Zámkovou část připevněte dle obrázku k otvoru v držáku zámku (použijte zatrhávací šroub M6 x 15 s podložkou) a k zadnímu levému originál šroubu mechanismu řazení (zatrhávací matice M6).

Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz. elektrická část). Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce EMZ Construct šroub i obě matice M6 zatrhněte.

28. Upravený plastový držák střední konzoly připevněte zpět na původní místo, viz obr.

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Zkompletujte všechny  demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 21.06.2006

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

19.							20.							21.

# BC 812/2

22.							23.							24.

25.							26.							27.

28.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

##### Sejměte kryt pojistek v levém boku palubní desky (obr.1)

- Demontujte spodní část palubní desky pod volantem (obr.1)

- Demontujte pojistkovou skříňku a sejměte její zadní kryt (obr.3)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem (výsuv/zásuv, časová prodleva zamykání + čipy)  umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na vnitřní stranu např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  do spodní části plastového dílu palubní desky poblíž spínací skříňky (ne však blíže než cca 15cm od ní).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu ve spodní části „A“ sloupku dříve než hlavní napájení !!!  (obr.2)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovým pojistkovým lůžkem 
 	(pojistku 5A vložte až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči vedoucímu

z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.3)

- spínací skříňka (15): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k silnému černému vodiči vedoucímu z kabelového svazku vozidla do pojistkového

boxu (obr.3)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), ten

připojte k jednomu, ze dvou bílých vodičů, vedoucích z jazýčkového kontaktu, druhý bílý vodič nastavte

silnějším vodičem (hnědý 0.75 mm2) a ten připojte k originálnímu kostřícímu  bodu ve spodní části „A“

sloupku. Pro bezvadnou funkci je potřeba přesné umístění  jazýčkového kontaktu. Toho se docílí tak, že

v poloze „parking“ přiložíme jazýčkový kontakt na místo viz.obr.4 (detail obr.5) a za pomoci ohmmetru

měříme sepnutí jeho kontaktů. Po vyřazení z polohy „parking“ se musí jazýčkový kontakt rozepnout.

Při splnění těchto podmínek zafixujeme jazýčkový kontakt oboustrannou lepící páskou popř. silikonem.

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem

- do napájení serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav, ověřte jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.6)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad se zastavením a  zamčením řazení i vozidla po jeho opuštění,
 	po opětném odemčení vozidla i serva jízdu dokončete

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA, a.s.  na číslo: 274 775 655

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 21.06.2006

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

Originální kostřící bod

3x šroub

obr.3    obr.4

- Silný červený vodič (30)

- Silný černý vodič (15)

Originální magnet v kulise voliče řazení

Jazýčkový kontakt

obr.5	 obr.6

Detail umístění jazýčkového kontaktu

Označené místo pro přikládání čipu