## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Chrysler |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Voyager |
| modelový rok: |  | 2004- |
| motorizace: |  | 2,8 CRD |
| typ řazení: |  | automat |
| jiná specifikace: |  | kolenní AIRBAG |

MECHANICKÁ ČÁST

1. - 8. Demontujte označené upevňující šrouby, dle potřeby odstraňte označené díly i příslušné plastové kryty, rozpojte elektroinstalaci.

9.	Po odstranění krytu demontujte označenou originál matici.

10.	- 12. Zámkovou část připevněte dle obrázku na originál šroub (na místo demontované matice, viz obr. 12) a na originál otvor v interiéru vozu (viz obr. 11). Spojení zámkové části proveďte pomocí dodávané zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou). Matici ani šroub ještě nezatrhávejte.

13. - 14. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz. elektrická část). Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce EMZ Construct upevňující matici i šroub zatrhněte.

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů  elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 21. 06. 2006

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							       14.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte jednotlivé díly palubní desky dle návodu „MECHANICKÁ ČÁST“ tohoto technologického

postupu

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem (výsuv/zásuv, časová prodleva zamykání + čipy) umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k modro červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	konektoru spínací skříňky (obr.1)

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte pod šroub pod volantovou tyčí

- dříve než hlavní napájení !!!  (obr.2)

- spínací skřínka (ACC): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější prodlužovaní vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k růžovo žlutému vodiči z kabelového svazku vozidla, vedoucího do konektoru elektro-
 	magnetu pod volantem, který jistí řadící páku v poloze „parking“ (obr.2)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2) a ten
 	     přes rozpojitelný konektor připojte ke kostřícímu bodu – viz. výše. Konektorové spojení umístěte na

přístupné místo například k diagnostickému konektoru (obr.3)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.4)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci ACC polohy spínací skříňky např. dle ovládání radia apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání.

Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 21. 06. 2006

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

- kostřící bod -kostra (31)

- Modro - červený vodič -stálé napájení (30)

- Růžovo -žlutý vodič

- – (ACC)

obr.3	 obr.4

Označené místo pro přikládání čipu

Propojení vodiče R- s kostřícím bodem