TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 829  PRO VOZY

# KIA PICANTO (mr. 2004)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Za ruční brzdou vyjmi dle obrázku kryt z odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutým krytem demontuj upevňující šroub.

- Demontuj madlo řadící páky.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místa obou demontovaných šroubů vlož dodávané podložky.

- Na přední levý otvor mechanismu řazení vlož dle obrázku distanční sloupek. Na pravý přední otvor mechanismu řazení přilož dle obrázku zámkovou část, resp. sloupek zámkové části.

- Na oba sloupky připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 105. Šrouby ještě nezatrhávej.

Zámkovou část ustav tak, aby se při uzamčení vysunutý jistící čep zasouval volně do oka držáku zámku (nesmí docházet k žádnému kontaktu jistícího čepu s okem držáku zámku). Po seřízení správné polohy vrtej dle předního úchytu zámkové části otvor 
Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

Zámkovou část odkloň a vyvrtaný otvor převrtej na Ø 8,8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do vyvrtaného otvoru zanýtuj dle obrázku dodávaný maticový nýt M6.

- Přední úchyt zámkové části připevni k maticovému nýtu v podlaze vozu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávej.

- - 12. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Spojení proveď   pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej.

Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky bovdenu řazení až do oka držáku zámku a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

13. Ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak dva šrouby M8 držáku zámku, šroub M6 x 15 předního úchytu zámkové části, tak i oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Na vnitřní straně střední konzoly v místě uložení krytu zámkové vložky odstraň část plastové výztuhy, viz obr.

- Střední konzolu  přilož pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.    Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začisti.

- - 19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď  manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

UPOZORNĚNÍ:

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec