## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Roomster |
| modelový rok: |  | 2006- |
| motorizace: |  | 1.4 MPI |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 5° |

MECHANICKÁ ČÁST

- V zadní části interiéru vozu demontujte krytku pro loketní opěru.

- V zadní části panelu střední konzoly vyjměte vložku odkládací přihrádky.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šroub.

- Demontujte boční upevňující šroub loketní opěry.

- V přední části panelu střední konzoly vyjměte vložku držáku na nápoje.

- Pod vyjmutou vložkou demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte a povysuňte směrem nahoru manžetu s rámečkem řadící páky.

- Pod ruční brzdou vyjměte plastovou krytku.

- Rozpojte potřebné konektory elektrické instalace. Odstraňte panel střední konzoly.

- Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

11. - 12. Na místo demontovaných originál matic (na originál šrouby) mechanismu řazení připevněte dle obrázku konzolu s elektromechanickou zámkovou částí. Spojení proveďte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Zavazející část koberce podlahy vozu dle potřeby odstraňte (odřízněte).

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a uzamčete mechanismus řazení (viz elektrická část). Proveďte správné ustavení konzoly. Prořaďte všechny rychlostní stupně a vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz elektrická část). Při zařazení polohy zpětného chodu a uzamčení elektromechanické zámkové části dojde k aretaci řadící páky.

Vyzkoušejte několikrát správnou funkci elektromechanického zabezpečení (zamknutí a odemknutí). Při pozvolném, opatrném utahování matic ověřujte správnou činnost elektromechanického zabezpečení. Po ověření správné funkce dotáhněte zatrhávací matice tak, až dojde k odtržení jejich utahovaných hlav.

Připojte servopohon do elektroinstalace vozu dle návodu – elektrická část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 11. 07. 2006

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte plastový kryt pojistkové skříňky pod volantem (obr.1)

- demontujte pojistkovou skříňku a sejměte její zadní kryt (obr.1,3)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu pod šroub v přední části středového tunelu dříve než hlavní napájení !!!  (obr.2)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.3)

- spínací skřínka (S-kontakt/): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovaní vodič

(bílý 0.75mm2) a ten připojte ke slabému červeno-hnědému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojist-
 	kového boxu - pojistka č.19  (obr.3)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), přerušte
 	černo-bílý vodič z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (pojistka č.12), do obvodu  	vřaďte

diodu 	v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte na přerušený konec vodiče od 	pojistkového boxu,  	na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte: druhý přerušený konec vodiče a
 	oranžový vodič z kabelu serva (obr.3)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.4)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci S-kontaktu např. dle ovládání radia apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 11. 07. 2006

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

2x torx

- Originální kostřící bod -kostra (31)

obr.3	 obr.4

- Info o zařazené

- zpátečce - (R-)

- Info o spínací

- skříňce -

- (S-kontakt)

Označené místo pro přikládání čipu

- Silný červený vodič –

- stálé napájení (30)