# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 010 PRO VOZY

# ŠKODA FABIA (mr. 2000-)

# (automatická převodovka)

#### DVC 400 002

- Uvolni a stáhni hlavici páky řazení.

- Vyjmi přední popelník. Demontuj tři označené šrouby.

- Vyjmi plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).

- Vyjmi těleso zadního popelníku. Demontuj dva označené šrouby.

- Dle obrázku demontuj plastový kryt před ruční brzdou. Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač).

- Na obou bocích střední konzoly v její přední části odstraň  plastové spojníky. Opatrně odstraň střední konzolu. Vysuň ji zadní částí nahoru a vzad.

- Odřízni koberec a tlumící část dle rozměrů označených na obrázku (u pravého předního šroubu upevňující mechanismus řazení).

- Odstraň označenou příchytku, která upevňuje kabel elektrické instalace.

- Ustav vrtací šablonu (BC 010 ) na pravý bok mechanismu řazení v označených směrech dle obrázku. Označ střed otvoru. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov opatrně otvor pouze přes stěnu mechanismu řazení. Vzniklé piliny vysaj.

- Zařaď polohu 1. Elektrickou instalaci přesuň tak, aby při frézování nedošlo ke kontaktu frézy s vedením elektrické instalace. Pouze přes bok mechanismu řazení opatrně frézuj otvor Ø 25 mm 
(BF 28+3). Piliny vysávej. Nutno použít předepsané vysavače firmou Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav tj. Kärcher NT 551 Eco (S 501 109 V), resp. 2601 plus ( S 501 112 V), které mají dostatečný výkon sání.

- Povol dvě matice M8 (pravou přední a zadní) upevňující  mechanismus řazení.

- Do vyfrézovaného otvoru vlož zámkovou část. Pomocí dodávané matice M8 a podložky upevni zámkovou část na pravý přední originál šroub. Na zadní šroub mechanismu řazení nasaď záchytnou podložku a upevni ji k úchytu zámkové části pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 9,5. Proveď spojení zadního úchytu zámkové části s podlahou vozu zatrhávací maticí M8. Proti uvolnění pojisti závitové spoje dodaným závitovým lepidlem (lepidlo nanes po celé délce závitů šroubů). Ustav zámkovou část tak, aby při zařazené poloze parking a uzamčení jistící čep aretoval polohu řadící páky (vůle mezi jistícím čepem a pákou řazení je cca 2-3 mm). Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni matice M8 a šroub M8 x 10.

- Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 21).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro  zhotovení otvoru.

- Dle obrázku zhotov v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Provozní doba: pondělí až pátek 7-15 hod.

Připomínky a náměty k montáži, sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:   M. .Janoušek

Schválil: V. Motáček