## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | VW |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Passat |
| modelový rok: |  | 2004 |
| motorizace: |  | TDi |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 6° převodovka (nelze pro 4x4) |

### MECHANICKÁ ČÁST

- V podvozkové části vozu přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 872) na originál otvory v podlaze (jeden otvor kruhový, druhý čtvercový – nelze přiložit nesprávně).

Dle přiložené šablony vrtejte pouze přes spodní plech podlahy otvor Ø 6,8 mm. Šablonu odstraňte 
a otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

- Do zhotoveného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Elektromechanickou zámkovou část připevněte dle obrázku k maticovému nýtu v podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na řadící táhlo připevněte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 dvoudílnou objímku s okem. Šrouby nezatrhávejte.

Na konec trubky vedení elektromechanické zámkové části nasuňte kroužek vzpěry. Vzpěru přiložte k podlaze vozu a seřiďte správně vzájemnou polohu oka objímky a vedení elektromechanické zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení elektromechanické zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné funkce elektromechanického zabezpečení vrtejte dle otvorů ve vzpěře dva otvory 
Ø 4,1 mm do plechu podlahy vozu. Otvory ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

- Vzpěru přinýtujte k podlaze vozu pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů. Polohu trubky vedení elektromechanické zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte zatrhávacím šroubem M6.

Přes otvor v objímce řadícího táhla vrtejte přes stěnu řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.  Polohu objímky řadícího táhla pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

- Znovu ověřte správnou funkci elektromechanického zabezpečení. Dle obrázku vrtejte přes úchyt trubky vedení otvor Ø 4,1 do plechu podlahy vozu. Otvor ošetřete proti korozi.

- Úchyt trubky vedení elektromechanické zámkové části připevněte dle obrázku k podlaze vozu dodávaným pevnostním nýtem.

- Zkontrolujte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhněte všechny nezatržené upevňující šrouby (šroub úchytu zámkové části, šroub kroužku vzpěry i oba šrouby objímky řadícího táhla).

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 31. 03. 2005

1.							2.							3.

4.	5.	6.

7.							8.							9.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky (obr.1)

- demontujte spodní část přístrojové desky – 4x šroub torx (obr.1)

- sejměte gumové těsnění v motorovém prostoru, vyjměte plastový kryt meziprostoru, vymontujte kryt
 	řídicí jednotky (5x šestihranný  	šroub + záslepka), uvolněte klips a řídicí jednotku vyjměte (obr.2, 3, 4)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na vnitřní stranu např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  do spodní části plastového dílu palubní desky poblíž spínací skříňky (ne však blíže než cca 15cm od ní).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály (obr.5)

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu ve středovém tunelu u řadicí páky dříve než hlavní napájení !!!  (obr.6)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a očkem - přišroubujte pod matici napájecí rozvodnice pod palubní deskou 
 	nad pedály 	(obr.7)

- spínací skříňka (S-kontakt): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič
(bílý 0.75mm2) a připojte jej ke slabému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla od spínací   skříňky

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), a protáh-
 	něte ho do motorového prostoru, rozbalte kabelový svazek od konektorů, propojujících interiér s motoro-
 	vým  	prostorem, uvolněte originální propojení 3 černomodrých vodičů (silnější vede do interiéru, střední a
 	slabší do motorového prostoru), přerušte středně silný, vedoucí ke zpětnému 	spínači, do obvodu vřaďte 
 	diodu v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte na přerušený konec vodiče od konek-
 	to	ru, na vývod s proužkem (katoda diody) připojte: druhý přerušený konec vodiče a oranžový vodič z ka-
 	belu serva (obr.8, 9)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem

- do napájení serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav, ověřte jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.10)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci S-kontaktu např. dle ovládání radia apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad se zastavením a  zamčením řazení i vozidla po jeho opuštění,
 	po opětném odemčení vozidla i serva jízdu dokončete

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně záruční i instalační list

- seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 31. 03. 2005

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	  obr.2

Kryt  boxu pojistek

4x šroub torx

Gumové
těsnění

Plastový kryt
meziprostoru

obr.3	 obr.4

Víko pouzdra řídicí jednotky

5x šroub - šestihran

Krytka

Řídicí jednotka

obr.5	 obr.6

Protažení kabelu od serva  průchodkou

Originální kostřící bod

obr.7	 obr.8

- stálé napájení (30)

Rozbalit svazek

obr.9	 obr.10

Originální propojení

3černomodrých vodičů

Přerušený středně silný ze 3 černomodrých vodičů, vřazena dioda a připojen oranžový vodič

Označené místo pro přikládání čipu