## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | VW |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Touareg |
| modelový rok: |  | 2003 - |
| motorizace: |  | TDi |
| typ řazení: |  | automat |
| jiná specifikace: |  | tiptronic |

MECHANICKÁ ČÁST

- Dle obrázku v odkládací přihrádce rozpojte konektor elektrické instalace.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Pod odstraněnou přihrádkou demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte kryt řazení, rozpojte elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku za řadící pákou demontujte upevňující šroub.

- Vyjměte popelník, rozpojte elektrickou instalaci.

- Odstraňte střední konzolu.

- Odstraňte vzduchovod topení.

- Dle obrázku ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 714) k hraně výlisku kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku demontujte zadní levý originál šroub mechanismu řazení.

- V místě následného uložení zámkové části odřízněte dle obrázku část koberce podlahy vozu.

- Zadní úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na místo demontovaného levého zadního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na originál otvor se závitem. Spojení proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20.

##### Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (dle návodu – elektrická část). Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku demontujte šroub upevňující plastový držák střední konzoly. Držák vyjměte.

- Dle obrázku demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

- Držák (mikrospínače) zkompletujte dle obrázku s mikrospínačem. Spojení proveďte pomocí dvou šroubů M3 x 25 a dvou matic M3. Z obou stran (držáku i mikrospínače) použijte velkoplošné podložky. Na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení připevněte tento zkompletovaný držák s mikrospínačem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 55.

- Zkontrolujte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení (dle návodu – elektrická část). Šroub M6 x 55 zatrhněte.

- Na vyjmutém plastovém držáku střední konzoly odřízněte dle potřeby označenou část, viz obr. Držák střední konzoly připevněte zpět na původní místo.

- Na vnitřní straně střední konzoly, v místě kontaktu se zámkovou částí, odstraňte dle obrázku potřebnou část plastové konzoly.

Zkontrolujte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení. Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 09. 06. 2005

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

BC 714

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

19.							20.							21.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte kryt pojistek na levém boku vpředu u řidiče (obr.1)

- vyjměte ozdobnou lištu nad spínačem světel u řidiče a vyšroubujte 2x torx (obr.2)

- demontujte plastový kryt nad pedály řidiče (obr.3)

- demontujte kryt vlevo pod volantem (obr.3)

- demontujte pojistkovou skříňku a sejměte její zadní kryt (obr.4,6)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu pod šroub v přední části středového tunelu dříve než hlavní napájení !!!  (obr.5)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.6)

- spínací skříňka (15): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2) a ten

připojte 	ke konektoru (NO) na mikrospínači, který je umístěn u voliče řazení (obr.7). Druhý konektor

mikrospínače(C) připojte na kostru vozu – viz. kostra (31). Pro bezvadnou funkci mikrospínače je nutné

jej přesně vystředit.

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav , ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.8)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě, 
 	zejména při couvání. 
	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po navoleném P musí dojít po serii pípnutí a prodlevě (5 nebo 15s) 
 	k zamčení řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte (cca několik minut) než přejdou řídicí 
 	systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém automatického ovládání světel, střežící systémy 
 	apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           :  09. 06. 2005

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

2x torx

obr.3	 obr.4

2x torx

Demontovat kryt nad pedály

Demontovat kryt pod volantem

obr.5	 obr.6

- Originální kostřící bod (31)

- Info o spínací skříňce (15)

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

obr.7	 obr.8

- Info o navoleném Parkingu (R-)

Označené místo pro přikládání čipu