# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 09/D PRO VOZY

# ŠKODA FABIA

(DVC 400 001 A)

- Vyjmi přední popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky. Vyjmi také plastový rámeček (kryt) řazení. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).

- Pod vyjmutým rámečkem řazení demontuj upevňující šrouby..

- V zadní části střední konzoly vyjmi odkládací přihrádku.

- Demontuj dva označené šrouby.

- Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač). Odstraň střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.

- Povol čtyři matice M8 upevňující  mechanismus řazení.

- Nasaď konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevni ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení – tj. posunout směrem od páky řazení).

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři matice  M8.

- Na zámek konzoly nasaďte středící šablonu (Sch 29) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

- Rámeček s manžetou řadící páky vlož na původní místo. Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého předního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu (Sch 29) odstraňte.

13.  Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící O-kroužek namáčkněte kolem zámku konzoly, viz obr.

- Zkompletujte všechny demontované díly vozu.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec