## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Volvo |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | XC 90 |
| modelový rok: |  | 2005- |
| motorizace: |  | D5 AWD |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 6° |

### MECHANICKÁ ČÁST

- Dle obrázku vyjměte boční plastové kryty střední konzoly.

- Vyjměte plastový rámeček s manžetou páky řazení a povysuňte jej nahoru.

- Dle obrázku odstraňte odkládací přihrádku.

- - 6. Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraňte kryt řazení.

- Dle obrázku vyjměte plastový panel.

- Odstraňte kryt střední konzoly.

- - 11. Demontujte označené upevňující šrouby. Demontujte střední konzolu. Všude, kde je to zapotřebí, rozpojte konektory elektroinstalace.

- Dle obrázku demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo předních dvou demontovaných originál šroubů vložte dle potřeby buď dvě, nebo čtyři velkoplošné podložky. Počet podložek určete dle správného výškového seřízení držáku zámku a objímky s okem.

- Na vložené podložky, na místo předních dvou demontovaných originál šroubů připevněte držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Polohu objímky a vedení zámkové části seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12.

Ujistěte se o správné funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením, viz elektrická část. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte označené zatrhávací šrouby:

17.	  Zatrhněte také oba šrouby M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu řazení.

18.	Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Pečlivě zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 03. 10. 2005

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.							17.							18.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte plastový kryt nad pedály řidiče (obr.1)

- demontujte kryt pod volantem a odkryjte lištu s kabelovým svazkem od spínací skříňky (obr.1, 6)

- demontujte ramínka stěračů předního skla

- demontujte plastový kryt stěračové soustavy (obr.2)

- demontujte motorek a táhla stěračů (obr.3)

- sejměte víčko vodotěsného boxu s konektory (obr.7)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte ke kostřícímu bodu pod šroub

v přední části středového tunelu dříve než hlavní napájení !!!  (obr.4)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu pod volantem (obr.5)

- spínací skřínka (S-kontakt): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (bílý

0.75mm2) a ten připojte ke slabému žlutému vodiči ze spínací skříňky (obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2) ,

ve vodotěsné krabici přerušte 	žluto/šedý vodič vedoucí z kabelového svazku vozidla do šedého

konektoru jednotky CEM (pin. č. 28), do obvodu vřaďte diodu 	v propustném směru, tzn. vývod diody bez

proužku připojte na přerušený konec vodiče od konektoru, na vývod s proužkem (katoda diody)

připojte: druhý přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva (obr.7)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.8)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci S-kontaktu např. dle ovládání radia apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po sérii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Důležité

Ve vozidlech VOLVO by mohlo docházet k narušení činnosti originálního bezkontaktního zabezpečení vozidla (transpondér imobilizéru), což by se projevilo znemožněním nastartování. Důvodem může být buď přiblížení přihlašovacího čipu Safetronicu ke spínací skříňce nebo k originálnímu klíčku vozidla.

Tato situace by mohla nastat v případě, že uživatel má přívěsek s čipem k Safetronicu společně s klíčkem k vozidlu na jednom kroužku. Pro odstranění tohoto problému je třeba uživatelský čip pro odemykání zámku umístit na společném svazku klíčů alespoň ve vzdálenosti cca 2,5 cm a to např. použitím řetízku nebo karabinky či dalšího kroužku na klíče o průměru alespoň 2,5cm.

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 03. 10. 2005

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

obr.3	 obr.4

- Kostřící bod

- -kostra (31)

obr.5	 obr.6

- Žlutý vodič -

- info o spínací skříňce -

- (S-kontakt)

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

obr.7	 obr.8

- Žlutošedý vodič -

- info o zařazené zpátečce - (R-)

Označené místo pro přikládání čipu