### MECHANICKÁ ČÁST

- Dle obrázku vyjměte boční plastové kryty střední konzoly.

- Vyjměte plastový rámeček s manžetou páky řazení a povysuňte jej nahoru.

- Dle obrázku odstraňte odkládací přihrádku.

- - 6. Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraňte kryt řazení.

- Dle obrázku vyjměte plastový panel.

- Odstraňte kryt střední konzoly.

- - 11. Demontujte označené upevňující šrouby. Demontujte střední konzolu. Všude, kde je to zapotřebí, rozpojte konektory elektroinstalace.

- Dle obrázku demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo předních dvou demontovaných originál šroubů vložte dle potřeby buď dvě, nebo čtyři velkoplošné podložky. Počet podložek určete dle správného výškového seřízení držáku zámku a objímky s okem.

- Na vložené podložky, na místo předních dvou demontovaných originál šroubů připevněte držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Polohu objímky a vedení zámkové části seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12.

Ujistěte se o správné funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením, viz elektrická část. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte označené zatrhávací šrouby:

17.	Zatrhněte také oba šrouby M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu řazení.

18.	Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Pečlivě zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne            : 03. 10. 2005