# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 09/C PRO VOZY

# ŠKODA FABIA (od 11/1999-) nahrazuje CF 09/A

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

#### (DVC 400 001)

- Uvolni manžetu okolo páky řazení.Vyjmi přední popelník.

- Demontuj tři označené šrouby.

- Vyjmi plastový rámeček střední konzoly. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).

- Vyjmi těleso zadního popelníku. Demontuj dva označené šrouby.

- Dle obrázku demontuj plastový kryt před ruční brzdou. Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač).

- Odstraň střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.

- Povol čtyři matice M8 upevňující  mechanismus řazení.

- Nasaď konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevni ji pomocí čtyř dodávaných matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení ani kontaktu konzoly případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi  využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení –tj. posunout od páky). Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři matice  M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro  zhotovení otvoru. Dle obrázku zhotov v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček