## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Opel |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Insignia |
| modelový rok: |  | 2009 |
| motorizace: |  | 2.8 V6 turbo benzín |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  | 6° |

MECHANICKÁ ČÁST

1. - 8. Demontujte označené kryty a díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektor elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

9.	Na táhle bovdenu řazení odřízněte označený plastový kroužek.

10.	- 11. Za označeným žebrem kulisy řazení (strana spolujezdce) zhotovte žlábek pro stopku frézy.

12.	Do zhotoveného žlábku vložte stopku frézy Ø 27 (BF 2+3) a profrézujte stěnu kulisy řazení. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

13.	Dle obr. demontujte přední dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

14.	- 15. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

Pokud při řazení rychlostních stupňů dojde ke kontaktu krytu bovdenu s plastovým žebrem kulisy řazení, žebro dle potřeby odstraňte.

16.	 Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 100. Šroub ještě nezatrhávejte.

17.	 Na místo demontovaného předního pravého originál šroubu mechanismu řazení připevněte elektromechanickou zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 100. Šroub ještě nezatrhávejte.

V místě bočního úchytu zámkové části vrtejte přes plechový držák otvor Ø 6,8 mm (pozor, nepoškoďte závit v úchytu). Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

18.	 Boční úchyt zámkové části připevněte k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 
(s podložkou).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu se zámkovou částí, či s mechanismem řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Připojte servopohon k elektroinstalaci vozu dle návodu – elektrická část. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby upevňující zámkovou část 
i šroub podpěry.

19.		Na sloupek zámkové části a na sloupek podpěry připevněte záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu.

Ověřte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení několikerým uzamčením a oba šrouby záchytu kolíku zatrhněte.

- Po ověření bezchybné funkce elektromechanického zabezpečení zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Michal P.

Dne            : 23. 02. 2009

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							       14.

15.							       16.

17.									        18.

19.									        20.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- demontujte levou dolní část přístrojové desky (obr.1)

- demontujte pojistkový box vlevo pod volantem (obr.5)

- vyjměte řídící jednotku motoru (obr.2,3,4)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem a připojte jej pod šroub vpravo nahoře za

pojistkovým boxem dříve než hlavní napájení !!!  (obr.5)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenofialovému vodiči z kabelového svazku

vozidla do pojistkového boxu (obr.5)

- spínací skřínka (15): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovaní vodič (bílý 0.75mm2)

a ten připojte k silnému hnědožlutému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu (obr.5)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), přerušte
 	zelený vodič s bílým proužkem z kabelového svazku vozidla do řídící jednotky motoru, konektor X2, pin

č.18.Do obvodu vřaďte diodu 	v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte na přerušený

konec vodiče od konektoru,  	na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte druhý přerušený konec vodiče

a oranžový vodič z kabelu serva (obr.4).

Upozornění:

Pozice vodiče v konektoru se liší podle použitého motoru (např. pin č. 18,28,82 - benzín ; 34,75 - nafta) barva vodiče je však vždy stejná (zelenobílá)

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.6)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod.). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA a.s. (číslo: 274 775 655)

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 23. 02. 2009

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 608 355 748 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

3x  šroub

obr.3	 obr.4

- Info o zařazené zpátečce - (R-)

obr.5	 obr.6

- Kostřící bod

- - kostra (31)

- Info o spínací skříňce -

- (15)

Označené místo pro přikládání čipu

- Silný červenofialový vodič

- -stálé napájení (30)