## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | FORD |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | FOCUS Trend |
| modelový rok: |  | 2004.75- (07/04-) |
| motorizace: |  | 1,6 VTC |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 5° převodovka |

MECHANICKÁ ČÁST

- - 3.  Po obou stranách demontujte šrouby upevňující boční plastové kryty střední konzoly. Kyty střední konzoly odstraňte.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- V odkládací přihrádce vyjměte plastový kryt.

- Pod krytem demontujte upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba zadní a přední pravý).

- Na místo dvou demontovaných zadních originál šroubů vložte dle obrázku držák zámku. Na místo předního pravého demontovaného šroubu vložte dodávaný distanční sloupek.

- Držák zámku připevněte k mechanismu řazení pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku připevněte dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevněte na přední distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70 (s podložkou). Šroub nezatrhávejte.

Seřiďte správně polohu objímky řadící páky a vedení zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky.  Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky se zámkovou částí. Nesmí docházet ani k žádnému jinému omezení řazení.

Zapojte správně elektromechanické zabezpečení k elektroinstalaci vozu (dle návodu – elektrická část). Vyzkoušejte bezchybnou funkci EMZ Construct.

14. Po ověření (viz elektrická část) zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby a to zámkové části, kroužku držáku zámku i objímky řadící páky.

- Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení. Na bovden řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po seřízení správné polohy krytu (kloubu) bovdenu a ověření bezchybné funkce EMZ Construct oba šrouby zatrhněte.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil    : Ing. Kadlec Kamil

Dne          : 19. 04. 2005

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

##### Sejměte obložení pod odkládací schránkou u spolujezdce (obr.1)

- Vyklopte reléový blok (obr.2, 3)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na vnitřní stranu např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  do spodní části plastového dílu palubní desky poblíž spínací skříňky (ne však blíže než cca 15cm od ní).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod odkládací schránku u spolujezdce

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte ke kostřícímu bodu pod šroub
 	v pravé části středového tunelu vpředu dříve než hlavní napájení !!!  (obr.4)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	zeleného konektoru C96 - pin č.22 (obr.3, 5)

- spínací skřínka (ACC): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (bílý 0.75mm2)
 	a ten připojte k silnějšímu žlutému vodiči z kabelového svazku vozidla do modrého konektoru C102 – 
 	pin č. 21 (obr.3, 6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), přerušte
 	zeleno/oranžový* vodič z kabelového svazku vozidla do zeleného konektoru C96 - pin č.33 (obr.3, 5), 
 	do obvodu vřaďte diodu 	v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte na přerušený konec 
 	vodiče od zeleného konektoru,  	na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte: druhý přerušený konec 
 	vodiče a oranžový vodič z kabelu serva (obr.5)

##### * barva tohoto vodiče závisí na motorizaci vozu, pozice v konektoru však zůstává stejná

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem

- do napájení serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav, ověřte jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.7)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci ACC polohy spínací skříňky např. dle ovládání radia 
 	apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad se zastavením a  zamčením řazení i vozidla po jeho opuštění,
 	po opětném odemčení vozidla i serva jízdu dokončete

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně záruční i instalační list

- seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 19. 04. 2005

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

Kostřící bod (31)

Konektor C96

Konektor C102

obr.3	 obr.4

obr.5	 obr.6

ACC -

silnější žlutý vodič

obr.7

Stálé napájení

(30)

Označené místo pro přikládání čipu

Označené místo pro přikládání čipu

Připojení vodiče R-