## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | AUDI |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | A4 |
| modelový rok: |  | 2005- |
| motorizace: |  | 1,9 TDi |
| typ řazení: |  | manuál |
| jiná specifikace: |  | 5° |

MECHANICKÁ ČÁST

1.	V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy.

2.	V místě následného upevnění elektromechanické zámkové části odstraňte z podlahy vozu tlumící vrstvu.

3.	Elektromechanickou zámkovou část přiložte dle obr. k tunelu podlahy vozu. Na řadící táhlo připevněte dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávat.

Vzájemnou polohu zámkové části a objímky na řadícím táhle seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky v poloze zpátečky.

Po seřízení vzájemné polohy objímky řadícího táhla a zámkové části vrtejte přes úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

4.	Zámkovou část odkloňte a zhotovený otvor v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm.

5.	Převrtaný otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem. Následně do tohoto otvoru v podlaze vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

6.	Zámkovou část přiložte opět k podlaze vozu a připevněte dle obr. k maticovému nýtu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávat.

Znovu vyzkoušejte správnou vzájemnou polohu zámkové části a objímky s okem. Po ověření požadované polohy vrtejte i přes druhý úchyt zámkové části do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

7.	Také dle dvou otvorů v úchytu vedení zámkové části (viz šipky) vrtejte do podlahy vozu dva otvory    Ø 6,8 mm.

8.	Zámkovou část odkloňte a všechny tři zhotovené otvory v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

9.	Do převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

10.	Elektromechanickou zámkovou část připevněte k nainstalovaným maticovým nýtům v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15.

11.	Ověřte správnou vzájemnou polohu elektromechanické zámkové části a objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části (viz elektrická část) prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny upevňující šrouby elektromechanické zámkové části i objímky s okem.

12.	Dle otvoru v objímce s okem vrtejte do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

13.	Polohu objímky na táhle řazení pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

14.	Dle obr. zhotovte v požadovaném místě tunelu podlahy vozu otvor Ø 8,8 mm (příp. Ø  10 mm – dle potřeby) pro kabeláž elektroinstalace.  Otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

15.	Kabeláž elektromechanické zámkové části prostrčte otvorem v podlaze vozu a připevněte ji k elektroinstalaci vozu (dle návodu - elektrická část). Dle potřeby demontujte v interieru vozu středovou konzolu.

Ověřte bezchybnou funkci elektromechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením  (viz elektrická část). Znovu ověřte, zda při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky. Jak při uzamykání, tak při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz. elektrická část).

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Vypracoval : Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.

Dne              : 09. 02. 2006

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky (obr.1)

- demontujte spodní část palubní desky (obr.1)

- demontujte kryt vodotěsného boxu v motorovém prostoru (obr.2)

- najděte bílý konektor (obr.3)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem (výsuv/zásuv, časová prodleva zamykání + čipy) umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte k originálnímu kostřícímu
 	bodu pod šroub u otevírání víka motoru dříve než hlavní napájení !!!  (obr.4)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte 
 	až při přezkoušení zařízení) a očkem - přišroubujte pod označenou matici (obr.5) na rozvodnici vlevo 
 	pod palubní deskou nad pedály

- spínací skřínka (S-kontakt): na bílý vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (bílý 
 	0.75mm2) a připojte jej ke slabšímu červenému vodiči ze svazku vozidla do spínací skříňky (obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2), přerušte
 	černý vodič s modrým proužkem z kabelového svazku vozidla do bílého konektoru (pin č.15) ve

vodotěsném boxu v motoru (obr.3 a 7), do obvodu vřaďte diodu 	v propustném směru, tzn. vývod diody
 	bez proužku připojte na přerušený konec vodiče od konektoru,  	na vývod s proužkem (katoda diody)  
 	připojte: druhý přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáží plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.8)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku, funkci S-kontaktu např. dle ovládání radia apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít

po serii pípnutí a naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a

zamkněte jej. Vyčkejte (cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např.

systém automatického ovládání světel, střežící systémy apod.). Po opětném odemčení vozidla i serva

jízdu dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list, jeho kopii zašlete faxem do:

SECAR BOHEMIA, a.s.  na číslo: 274 775 655

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 21.06.2006

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

obr.1	 obr.2

5x šroub

- 3x šroub

obr.3	 obr.4

- Originální kostřící bod -kostra (31)

Bílý konektor s info o zařazené zpátečce

obr.5	 obr.6

- Info o spínací skříňce -

- (S-kontakt)

- Silný červený vodič -stálé napájení (30)

obr.7	 obr.8

- Info o zařazené zpátečce - (R-)

Označené místo pro přikládání čipu