## Technologický postup montáže

## elektromechanického zabezpečení

## SAFETRONIC

| značka vozu: |  | Škoda |
| --- | --- | --- |
| typ vozu: |  | Octavia II |
| rok výroby |  | VI/2005- |
| modelový rok: |  | 2006 |
| motorizace: |  | 1,9 / 2,0 TDi |
| typ řazení: |  | manual |
| jiná specifikace: |  | 5°, 6° převodovka |

MECHANICKÁ ČÁST

- Uvolněte rámeček s manžetou okolo řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

- Demontujte dva označené šrouby střední konzoly.

- Vyjměte popelník a rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.

- Boční plastové kryty střední konzoly odstraňte (vysunutím dopředu).

- Dle obrázku pod bočními plasty střední konzoly demontujte na obou stranách upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraňte plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte označené šrouby.

- Rozpojte konektory elektrické instalace a střední konzolu odstraňte.

12. - 13. Demontujte čtyři originál matice upevňující mechanismus řazení a na přední dva originál   šrouby nasaďte podložky.

14. Konzolu s elektromechanickým zabezpečením ustavte dle obr. na originál šrouby mechanismu řazení. Upevnění proveďte pomocí tří dodávaných zatrhávacích matic M6 (na pravý přední šroub našroubujte matici M6 nezatrhávací). Matice lehce dotáhněte - nezatrhávejte.

15. - 16. Připojte servopohon do elektroinstalace vozu dle návodu - elektrická část. Vyzkoušejte správnou funkci elektromechanického zabezpečení (viz popis - elektrická část). Po ověření bezchybné funkce zatrhávací matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

Zkompletujte všechny demontované díly, dbejte na správné zpětné spojení všech rozpojených konektorů elektroinstalace, proveďte závěrečné přezkoušení a zkušební jízdu (viz elektrická část).

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil     : Ing. Kadlec Kamil

Dne           : 12. 12. 2005

1.							2.							3.

4.							5.							6.

7.							8.							9.

10.							11.							12.

13.							14.							15.

16.

ELEKTRICKÁ ČÁST

##### Demontáž jednotlivých dílů vozidla

- sejměte kryt pojistkového boxu v levém boku palubní desky (obr.1)

- sejměte okrasné lišty po obou stranách volantu (obr.1, 2)

- demontujte spodní část přístrojové desky, vyjměte diagnostický konektor

- sejměte zadní kryt pojistkového boxu (obr.4)

- sejměte kryt baterie, box se vzduchovým filtrem a plastový vstup nasávání vzduchu (obr.7,8)

- demontujte baterii a její plastový držák (obr.9,10)

##### Umístění komponent

- Mechanickou část s naprogramovaným servopohonem umístěte do montážního místa - viz. montáž mechanické části.

Modul bezkontaktní identifikace (čtečku čipů) připravte do místa, kde ji bude možno při zpětné montáži plastových dílů  přilepit na jejich vnitřní stranu (např. bok středového tunelu ze strany řidiče nebo  spodní část palubní desky poblíž spínací skříňky - ne však blíže než cca 15cm od ní !!!).

- Propojení komponentů

- kabel od serva a čtečky protáhněte pod palubní desku nad pedály

- na slabý červený a žlutý vodič kabelu serva připojte piezosignalizaci

- slabý modrý vodič kabelu serva spojte s bílým vodičem kabelu čtečky

###### Připojení do instalace vozidla

- kostra (31): silnější modrý vodič z kabelu serva spojte se slabším modrým z kabelu čtečky a k nim
 	připojte silnější prodlužovací vodič (hnědý 0,75mm2) s očkem - připojte ke kostřícímu bodu pod šroub
 	vlevo nad volantovou tyčí dříve než hlavní napájení !!!  (obr.5)

- stálé napájení (30): silnější červený vodič z kabelu serva spojte se slabším červeným z kabelu čtečky
 	a k nim připojte silnější prodlužovací vodič (červený 0,75mm2) s kabelovou pojistkou 5A (pojistku vložte
 	až při přezkoušení zařízení) a ten připojte k silnému červenému vodiči z kabelového svazku vozidla do
 	pojistkového boxu (obr.6)

- spínací skříňka (15): bílý vodič z kabelu serva nastavte silnějším prodlužovacím vodičem (bílý 
 	0.75mm2) a připojte k silnému černému vodiči z kabelového svazku vozidla do pojistkového boxu 
 	(obr.6)

- R-: na oranžový vodič z kabelu serva připojte silnější  prodlužovací vodič (oranžový 0.75mm2),rozbalte

svazek za levým předním světlem (obr. 11), najděte slabý černo/žlutý vodič (ke spínači zpětných světel)
 	přerušte jej a do obvodu vřaďte diodu v propustném směru, tzn. vývod diody bez proužku připojte na
 	přerušený konec vodiče směrem od kabiny vozu, na vývod s proužkem (katoda diody)  připojte: druhý 
 	přerušený konec vodiče a oranžový vodič z kabelu serva

- R+: černý vodič z kabelu serva – nevyužívá se, nezapojujte – zaizolujte

Pozn.: Všechny provedené spoje v interiéru vozidla kvalitně izolujte buď smršťovací bužírkou nebo izolační páskou, kabely vysvazkujte a dobře připevněte např. stahovacími pásky k pevným montážním dílům vozidla.

Event. spoje v motorovém prostoru opatřete vodotěsnou ochranou např. lepicí smršťovací trubičkou.

##### Zpětná montáž jednotlivých dílů vozidla a kontrola funkce

- před zpětnou montáži plastových dílů pečlivě odmastěte podklad i čtečku technickým benzínem a 
 	kvalitně ji přilepte buď oboustrannou lepicí páskou nebo suchým zipem z dodané sady
 	POZOR: čtečku přilepte stranou s víčkem s UH nýtky ( kabel je vyveden blíže k lepené straně)

- do pojistkového lůžka na napájecím kabelu serva vložte pojistku 5A

- prověřte spolehlivost přihlašování přes testovací podložku všemi naprogramovanými uživatelskými
 	čipy, několikrát zopakujte celý cyklus zamčení a odemčení a to vždy s vyřazením a opětným zařazením
 	zpátečky i zapnutím a vypnutím spínací skříňky

- kontrolujte plynulost chodu serva, při nerovnoměrnosti zamykání nebo odemykání zjistěte příčinu
 	(pravděpodobně nadměrné pasivní mechanické odpory) a odstraňte ji

- přezkoušejte funkci servisní karty: 	- přechod do a ze servisního režimu
 					- pokud lze vyvolat poruchový stav např. nedořazením R, ověřte
  					  jeho zrušení kartou

- zapojte všechny konektory, zkompletujte a zpětně namontujte všechny demontované díly

- označte místo pro přikládání čipů červeným terčíkem (obr.12)

- Závěrečné přezkoušení a zkušební jízda

- přezkoušejte funkce elektrického příslušenství vozidla (zejména směrová, přední, koncová a zpětná
 	světla, světelnou houkačku apod.)

- proveďte zkušební jízdu vpřed i vzad. Kontrolujte, zda nedochází ke snaze o zamykání při jízdě,

zejména při couvání. 
 	Zastavte, vypněte spínací skříňku. Po zařazeném R nebo navoleném P musí dojít po serii pípnutí a
 	naprogramovaném čase (5 nebo 15s) k zamčením řazení. Vystupte z vozidla a zamkněte jej. Vyčkejte 
 	(cca několik minut) než přejdou řídicí systémy vozidla do stabilního stavu (např. systém 	automatického ovládání světel, střežící systémy apod). Po opětném odemčení vozidla i serva jízdu 
 	dokončete.

### Poznámka

- vyplňte řádně a čitelně servisní knížku i instalační list

- seznamte podrobně obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení v souladu 
 	s Návodem k obsluze

- všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení

- konstrukční změny vyhrazeny

Vypracoval: Kačírek Viktor

Schválil     : Ing. Stuchlík Jan

Dne           : 12. 12. 2005

V případě potřeby volejte:

p. Pokorný Petr, 603 892 325 - mechanická část

p. Kačírek Viktor, 724 114 014 - elektrická část

- obr.1	 obr.2

obr.3	 obr.4

5x šroub torx

obr.5	 obr.6

- kostra (31)

- stálé napájení (30)

- Svorka 15

obr.7	 obr.8

obr.9	 obr.10

obr.11	 obr.12

označené místo pro přikládání čipu

rozbalit svazek a najít slabý černo/žlutý vodič, přerušit jej a vložit diodu